OBSAH A STRUKTURA TEXTOVÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU česká skalice

- Vymezení zastavěného území	(str. 04)

- Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	(str. 04)

  - Základní koncepce rozvoje území

  - Pojetí ochrany a rozvoje obecních hodnot

- Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	(str. 06)

  - Urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice

  - Zastavitelné plochy a stanovení podmínek pro jejich využití

  - Plochy přestavby a stanovení podmínek pro jejich využití

  - Plochy systému sídelní zeleně

- Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, vč. stanovení podmínek pro jejich využití	(str. 15)

  - Dopravní infrastruktura

  - Technická infrastruktura

  - Občanská vybavenost & veřejná prostranství

  - Požadavky k uplatňování obrany státu a ochrany obyvatelstva

- Koncepce uspořádání krajiny, vč. vymezení ploch RZV, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně	(str. 18)

  - Plochy změn v krajině

  - Územní systém ekologické stability

  - Prostupnost krajiny

  - Protierozní opatření

  - Ochrana před povodněmi

  - Rekreační využívání krajiny

  - Dobývání ložisek nerostných surovin

- Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odstavci 5 SZ), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)	(str. 24)

  - Výčet ploch s rozdílným způsobem využití

  - Koridory pro umístění veřejné infrastruktury

  - Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

- Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	(str. 53)

  - Veřejně prospěšné stavby, pro něž lze práva k pozemkům a stavbám odejmout či omezit

  - Veřejně prospěšná opatření (VPO), pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

  - Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, pro něž lze práva ke stavbám i pozemkům vyvlastnit

  - Asanace území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

- Vymezení VPS a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů dle § 8 katastrálního zákona	(str. 54)

  - Veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo

  - Veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo

- Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona	(str. 54)

- Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření	(str. 54)

- Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci	(str. 56)

- Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti	(str. 57)

- Stanovení pořadí změn v území (etapizace)	(str. 57)

- Údaje o počtu stran územního plánu Česká Skalice a počtu výkresů k němu připojené grafické části	(str. 58)

- VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Územní plán Česká Skalice vymezil zastavěné území, které zachycovalo skutečný stav k 22. II. 2017. Změna č. 1 zastavěné území aktualizuje nad digitální či digitalizovanou katastrální mapou k 16. I. 2022.

V grafické části je zastavěné území zakresleno zejména ve Výkrese základního členění území (I.2 - a), v Hlavním výkrese (I.2 - b1).

Souhrnná plocha aktualizovaného zastavěného území je 361,62 ha, což představuje přibližně 20,83 % celého správního území města Česká Skalice (1.735,90 ha).

- ZÁKLADNÍ Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho Hodnot

  - ZÁKLADNÍ Koncepce rozvoje území

Město Česká Skalice se nachází v severovýchodní části Královéhradeckého kraje, respektive v jiho-západním cípu náchodského okresu a leží na významném dopravním tahu spojujícím metropolitní oblast Čech s Polskou republikou.

Hlavním úkolem rozvoje města Česká Skalice je v souladu s cíli územního plánování vytvářet příznivé a přiměřené podmínky pro revitalizaci sídelních celků i novou výstavbu, a to s respektem k trvalé udržitelnosti území. Pro splnění těchto cílů se definují plochy bydlení, výroby, občanského vybavení a dopravní i technické infrastruktury ve vyváženém poměru a s důrazem na zachování zájmů ochrany přírody a kulturní krajiny.

Koncepce rozvoje města vychází z těchto prioritních podmínek:

- vytvoření předpokladů pro dosažení vyvážených podmínek trvalé udržitelnosti oblasti v souladu s ochranou přírody i krajiny a hájení krajinného rázu území i tradiční sídlení struktury

- respektování kulturních a civilizačních hodnot území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví v dané oblasti, zejména národní kulturní památky Babiččino údolí

- zajištění podmínek pro další multifunkční rozvoj území, a to při zachování charakteru stávající zástavby v jednotlivých částech města: nové kompozice České a Malé Skalice → městský a příměstský typ zástavby x doplnění a revitalizace původní hmoty Malé Skalice, Zájezdu, Ratibořic, Zlíče a Spyty → venkovský typ zástavby a souvisejících prostorů

- zajištění ekonomického rozvoje sídla a podpory lidských zdrojů v dosahu dopravních tahů v souladu s cíli nadmístní rozvojové osy

- chránit a v souladu s ÚPD realizovat prvky územního systému ekologické stability a zlepšovat biologickou prostupnost krajiny

- ochrana půdního fondu (ZPF a PUPFL) jako jedné z hlavních složek životního prostředí

- zajistit kvalitní a kapacitní dopravní obslužnost a napojení na rozvody technické infrastruktury nově navrhovaných rozvojových lokalit

- zajištění ochrany krajinného rázu území

  - POJETÍ OCHRANY A ROZVOJE OBECNÍCH HODNOT

Celé území města České Skalice se bude vyvíjet s ohledem na ochranu jeho hodnot tak, že budou plně respektovány jeho urbanistické, architektonické, kulturně historické, archeologické i přírodní kvality. Jednotlivé stavby (i změny dokončených staveb) budou komponovány tak, že jejich celkový charakter bude podřízen prostředí, do nějž se budou umisťovat. Navržené objekty musí mít zejména přiměřené prostorové (objemové), ale i architektonické parametry a jejich existence a/nebo provoz nesmí narušit hodnoty okolního prostředí. Územní plán stanovuje nutnost ochrany a rozvoje následujících hodnot:

Přírodní & geologické hodnoty či limity:

- chráněná území:

- Národní přírodní památka (NPP) Babiččino údolí

- Přírodní rezervace (PR) Dubno - Česká Skalice

- Evropsky významná lokalita (EVL) Babiččino údolí - Rýzmburk

- Evropsky významná lokalita (EVL) Dubno - Česká Skalice

- památný strom

- významné krajinné prvky

- terénní reliéf & krajinný ráz

- chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída

- zdroje vody a jejich pásma hygienické ochrany (PHO)

- stávající zeleň v jednotlivých částech zastavěného území obce

- zalesněné plochy + pásmo 50 m od hranice PUPFL

- sesuvné plochy

Historické, kulturní & urbanistické hodnoty:

- národní kulturní památka (NKP):

- Babiččino údolí v Ratibořicích

- nemovité kulturní památky (KP) včetně jejich prostředí

- další historicky a/nebo architektonicky hodnotné objekty

- území s výskytem movitých a nemovitých prvků archeologického dědictví

- urbánní struktura sídel v obci zformovaná přirozeným dějinným vývojem

- významná veřejná prostranství a prvky sídelní zeleně

Civilizační & technické hodnoty:

- obslužnost veřejnou dopravou

- systém technické a dopravní infrastruktury

- občanská vybavenost veřejného charakteru a sportovní plochy

- Urbanistická koncepce, včetně URBANISTICKÉ KOMPOZICE, vymezení PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Urbanistická koncepce a prostorové uspořádání zástavby vychází ze stávajícího charakteru území i přirozeného vývoje městského jádra a později administrativně přidružených okolních vsí, který byl zachycen v dřívější ÚPD či jiných dochovaných starých mapách. Povahu sídelní struktury určuje především souvislá zástavba při ustálené silniční síti v České i Malé Skalici, jež je doplněná rozvolněnou zástavbou venkovského typu v historicky oddělených sídlech zvaných Zájezd, Zlíč, Spyta a Ratibořice.

  - URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE

Územním plánem definovaná urbanistická koncepce respektuje postavení obce v soustavě širšího osídlení východních Čech a posiluje její základní komponenty i předpoklady, mající příznivý vliv na rozvoj jednotlivých funkčních složek města, a to při respektování všech omezujících podmínek využití území. Současně je v rámci řešeného území maximálně hájena kulturní i přírodě blízká krajina a kvalitní životní prostředí. Primárním cílem ÚPD je ochrana jedinečného rázu sídelní struktury, pro kterou je příznačná kompaktní struktura městského jádra s rezidenčními bytovými a vilovými předměstími, doplněná areály průmyslu a vzdálenějšími vesnickými kompozicemi později administrativně přičleněných částí.

Město Česká Skalice bylo založeno na nevýrazném levobřežním ostrohu vytvořeným meandrem Úpy a dále se pozvolně rozvíjelo kolem ústředního náměstí a přilehlých ulic, zejména dnešní třídy T. G. M. (dřívější Staroměstská ulička). Korelativně s městem se na protějším břehu řeky formovalo i jeho podměstí nazvané Malá Skalice, kde se rozvolněná zástavba koncentrovala zejména kolem návsi, respektive dnešního Hurdálkova náměstí. Hlavní kostel s farou a tvrz byly vyčleněny ve vnějším perimetru intravilánu, a to při přirozeném přechodu řečiště. Z funkčního hlediska územní plán stabilizuje historické městské jádro s ústředním Husovým náměstím coby přirozeným obchodním a společenským centrem, kolem něhož se soustřeďují především centrální a smíšené zóny s převahou bydlení, komerční i veřejné občanské vybavení a plochy drobné řemeslné výroby. Mladší levobřežní růst města vzhledem k morfologii terénu směřoval východním směrem k železniční trati, kde postupně vznikaly bytové bloky a vilové komplexy či soubory rodinných domů doplněné veřejnou infrastrukturou. V okrajových pozicích se zformovaly průmyslové, výrobní a skladové areály, a to zejména ve vazbě na železnici a dálkovou silnici v obchvatové poloze. Další plošné expanzi města východním směrem zamezila realizace vodní nádrže Rozkoš. Na opačném břehu řeky Úpy, severně od jádra města, se na úpatí vrchu Vinice rozrostly skupiny individuálních i řadových rodinných domů. Tento typ rozvolněné plánované zástavby postupně obkročil historickou Malou Skalici a pokračoval paralelně s ústřední dopravní osou západním směrem, což mělo za následek pozvolný srůst městských struktur s vesnickou kompozicí dříve samostatného Zájezdu, který si dosud uchoval genius loci tradiční rostlé vsi, doplněné areály zemědělské výroby a služeb. Další významnější stavby i zařízení tovární výroby či skladování se po postupném vymístění z urbanizovaných oblastí koncentrovaly na západním okraji města do průmyslové zóny s vazbou na silniční obchvat i volnou krajinu, která případně umožní další přiměřený rozvoj ekonomických aktivit.  Naproti tomu s novými plochami určenými pro individuální bydlení se počítá na opačných stranách města, a to zejména nad Malou Skalicí či v lokalitě Nad Pivovarem, kde jsou optimální podmínky pro budoucí výstavbu z hlediska konfigurace terénu, oslunění i napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

Na správním území České Skalice se doposud zachovala vesnická sídla samostatného charakteru, která s centrální městskou oblastí fakticky nesrostla v jeden komplex. Spyta jsou nevelkou tradiční vesnicí, dříve tvořící zázemí zemědělské krajině, jež se však ocitla na břehu umělé vodní nádrže. Tím získala značný rekreační potenciál, což územní plán reflektuje stabilizací smíšeně obytného historického jádra a návrhem především sportovně rekreačních ploch a veřejných prostranství, situovaných do vnějšího perimetru. Stávajícím plochám vesnického bydlení i drobné výroby je rozvoj umožněn západně, ve směru k obchvatové silnici. Vesnické sídlo Zlíč se zformovalo na jižních svazích údolí vyhloubeném říčkou Olešnicí a jeho příznačný podlouhlý půdorys je územně plánovací dokumentací plně respektován. Původní zástavba je fixována v rámci ploch smíšeně obytných venkovských, které jsou soustředěny při ustálené cestní síti a při Úpském přivaděči. Rozvojové plochy se koncentrují především do proluk ležících na spodní hraně ostrohu zvaném Příčnice a do kompozičně uceleného souboru pro uvažovanou vilovou zástavbu, který je situovaný v jižním cípu sídla s vizuální i faktickou orientací na Českou Skalici. Územní plán stanovenou prostorovou koncepcí minimalizuje možné negativní dopady nové výstavby na pohledovou hranu zalesněného hřbetu východního svahu Ratibořického (Babiččina) údolí, jež je coby národní přírodní, respektive kulturní památka významným krajinotvorným prvkem sledované oblasti. Vlastní Ratibořice představují především areál barokního, klasicistně přestavěného zámku s přilehlým parkem a ekonomickým zázemím (skleník, hospodářský dvůr či lovecký pavilon) a rozptýlený soubor historicky cenného lidového stavitelství (roubená chalupa na Starém Bělidle, Panský hostinec, Rudrův mlýn či vodní mandl) s přímou vazbou na život a dílo Boženy Němcové. Celá lokalita je pro své přírodní, estetické i kulturně historické hodnoty chráněna v podobě kulturní, respektive národní kulturní památky, a proto musí být veškerý další, byť marginální, rozvoj i změny v území této skutečnosti striktně podřízeny. Další samostatné celky, které se později zformovaly v separátní poloze od centrální oblasti města, představují především funkčně stabilizovaný zemědělský areál pod vrchem Svinný a rozsáhlý sportovně rekreační a volnočasový areál na břehu nádrže Rozkoš, jehož rozvojový potenciál je dále sledován severovýchodním směrem, ve vazbě na páteřní dopravní infrastrukturu.

Součástí urbanistické koncepce a kompozice je vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, jejichž hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití je stanoveno v kapitole 6.3. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití této dokumentace a specifické podmínky pro využití definovaných zastavitelných ploch i ploch přestavby jsou upřesněny v kapitole 3.2. Zastavitelné plochy, respektive 3.3. Plochy přestavby této dokumentace.

Urbanistická koncepce řešení ploch s rozdílným způsobem využití je vyznačena v grafické části ÚP, v Hlavním výkrese (I.2 - b1) i ve Výkrese koncepce veřejné infrastruktury (I.2 - b2).

Samostatně vymezené překryvné koridory veřejné infrastruktury:

- KORIDOR pro přeložku VTL plynovodu Česká Skalice (TP1A), vč. areálu RS Česká Skalice (TR1)

Další plochy, které se vyskytují v zastavěném i nezastavěném území:

- DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - železniční (DZ)

- DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - silniční (DS)

- DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - silniční místní (DM)

- PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (W)

Zastavěné území obce je rozděleno na plochy s rozdílným způsobem využití:

- BYDLENÍ – v bytových domech (BH)

- BYDLENÍ – v rodinných domech, městské a příměstské (BI)

- REKREACE – plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH)

- REKREACE - zahrádkářské kolonie (RZ)

- OBČANSKÉ VYBAVENÍ – obecné (OV)

- OBČANSKÉ VYBAVENÍ – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS)

- OBČANSKÉ VYBAVENÍ - hřbitovy (OH)

- SMÍŠENÉ OBYTNÉ - centrální (SC)

- SMÍŠENÉ OBYTNÉ - městské (SM)

- SMÍŠENÉ OBYTNÉ - venkovské (SV)

- VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ (PV)

- VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - veřejná zeleň (ZV)

- TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA -  inženýrské sítě (TI)

- VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - lehký průmysl (VL)

- VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - drobná a řemeslná výroba (VD)

- VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - zemědělská výroba (VZ)

- PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ (ZS)

Opatření k zajištění cílů ÚP:

- Při projektování a realizování staveb respektovat stávající urbanistickou strukturu i charakter konkrétního místa a ctít formy bydlení typické pro jednotlivé části města: v rámci České Skalice a nové zástavby Malé Skalice navrhovat bydlení městské a příměstské povahy, ale v původní zástavbě Malé Skalice, Zájezdu Spyt, Zlíče a Ratibořic umisťovat bydlení venkovského rázu.

- Nové stavby na stavebním pozemku vždy umisťovat v kompoziční souvztažnosti na okolní zástavbu a v souladu s podmínkami prostorového uspořádání.

- Při nové výstavbě i změnách dokončených staveb respektovat v souladu s platnou legislativou objekty nemovitých kulturních památek, kulturních památek i památkově hodnotných objektů, včetně jejich prostředí. Při realizaci staveb i činností v ploše národní nemovité kulturní památky Babiččino údolí v Ratibořicích i v jejím ochranném pásmu dodržovat stanovené podmínky.

- Při navrhování a realizaci staveb splňovat požadavky a podmínky pro výstavbu na území s archeologickými nálezy ve smyslu platné legislativy.

- Upřednostňovat zástavbu v zastavěném území a v již rozestavěných lokalitách (plochách změn).

- Respektovat tímto územním plánem stanovenou etapizaci zástavby jednotlivých lokalit.

- Nepřekračovat maximální možné počty rodinných domů v jednotlivých plochách změn.

- Nelegalizovat nepovolené stavby pro trvalé bydlení a rekreaci na plochách určených územním plánem k jinému funkčnímu využití.

- Samostatně vymezené plochy pro individuální rekreaci již dále ve volné krajině nerozšiřovat.

- V souladu s úkoly pro nadmístní rozvojovou osu vytvořit podmínky pro rozvoj ploch výroby v západním sektoru města Česká Skalice, a to při zachování hygienických podmínek bydlení.

- Respektovat podmínky při výstavbě a činnosti v plochách potenciálních sesuvů dle registru ČGS.

- V rámci nových zastavitelných ploch pro bydlení splnit požadavek likvidace dešťových vod přirozeným vsakováním na stavebním pozemku dle příslušných předpisů.

  - zastavitelné plochy A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ

Označení zastavitelných ploch je shodné s grafickou částí územního plánu

a zkratka funkčního využití odpovídá označení funkcí dle kapitoly 6.3. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití této dokumentace. Označení zastavitelné zastavitelných plochy, jejichž pořadí realizace je stanoveno dle kapitoly 13. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) v rámci 2. etapy, jesou zvýrazněny psáno kurzívou.

| označení plochy | funkce & navržený způsob využití | počet (RD) | výměra (ha) | katastrální území |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z01 | VD rozšíření výrobních ploch u písáku | - | 0,97 | Česká Skalice |
| Z02 | VL rozšíření ploch výroby za FVE | - | 7,41 | Česká Skalice |
| Z04 | VL plochy výroby za areálem Platex | - | 0,58 | Česká Skalice |
| Z05 | OV rozšíření občanské vybavenosti za MŠ v Křenkově ulici | - | 0,99 | Česká Skalice |
| Z06 | BI zástavba v Jarošově ulici-sever | 16 | 1,95 | Česká Skalice |
| Z07 | BI zástavba v Jarošově ulici-jih | 13 | 1,33 | Česká Skalice |
| Z09 | DM obslužná komunikace ke Skaličanu | - | 0,71 | Česká Skalice |
| Z10 | SM zástavba pod sportovním areálem | 5 | 1,71 | Česká Skalice |
| Z11 | DM obslužná komunikace pro Z10 | - | 0,25 | Česká Skalice |
| Z12 | SM zástavba pod ulicí Sportovní | 3 | 0,69 | Česká Skalice |
| Z13 | OV rozšíření občanské vybavenosti u školní jídelny-východ | - | 0,56 | Česká Skalice |
| Z14 | OV rozšíření občanské vybavenosti u školní jídelny-západ | - | 0,75 | Česká Skalice |
| Z15 | SM zástavba volné parcely v Hakenově ulici u Čerychovy vily | 3 | 0,24 | Česká Skalice |
| Z16 | TI plocha pro MVE u mostu | - | 0,13 | Česká Skalice |
| Z17 | DM stanoviště linkových autobusů na křižovatce ulic E. Beneše - Křenkova | - | 0,22 | Česká Skalice |
| Z18 | TI zemní hráz s pěší a cyklistickou stezkou pod starým městem | - | 0,35 | Česká Skalice |
| Z19 | DM parkoviště a stanoviště autobusů u nádraží | - | 0,32 | Česká Skalice |
| Z20 | VD plocha za tratí ČD u sila | - | 0,73 | Česká Skalice |
| Z21a | BI lokalita Nad Pivovarem – jih 1 Související plocha veřejného prostranství: N20 | 3 | 0,35 | Česká Skalice |
| Z21b | BI lokalita Nad Pivovarem – jih 2 Související plocha veř. prostranství: N06 + Z24 | 0 / 4 | 0,54 | Česká Skalice |
| Z22 | BI lokalita Nad Pivovarem – střed Související plocha veř. prostranství: N06 + Z24 | 0 / 20 | 2,47 | Česká Skalice |
| Z23 | DM systém obslužných komunikací Nad Pivovarem | - | 1,76 | Česká Skalice |
| Z24a | PV veřejné prostranství Nad Pivovarem | - | 0,05 | Česká Skalice |
| Z24b | PV veřejné prostranství Nad Pivovarem | - | 0,03 | Česká Skalice |
| Z25 | BI lokalita Nad Pivovarem – sever 1 Související plocha veř. prostranství: N06 + Z24 | 0 / 9 | 1,02 | Česká Skalice |
| Z26 | BI lokalita Nad Pivovarem – sever 2 Související plocha veřejného prostranství: N06 + Z24 + N09 | 0 / 12 | 1,23 | Česká Skalice |
| Z27 | SM lokalita Nad Pivovarem-u hřbitova Související plocha veřejného prostranství: N20 | 11 | 1,15 | Česká Skalice |
| Z29 | SM ulice Jiráskova, jižně hřbitova | 8 | 1,16 | Česká Skalice |
| Z30 | SM ulice Jiráskova | 3 | 0,45 | Česká Skalice |
| Z31 | SM mezi tratí ČD a ulicí Jiráskova | 6 | 1,49 | Česká Skalice |
| Z32a | BI lokalita Nad Pivovarem-Švermova | 3 | 0,29 | Česká Skalice |
| Z32b | BI lokalita Nad Pivovarem-Švermova | 3 | 0,21 | Česká Skalice |
| Z33 | BI lokalita Nad Pivovarem-Zdeňka Štěpánka Související plocha veřejného prostranství: N20 | 8 | 0,79 | Česká Skalice |
| Z34a | BI lokalita Nad Pivovarem-střed, jižně VTL plyn. Související plocha veřejného prostranství: N20 | 2 | 0,26 | Česká Skalice |
| Z34b | BI lokalita Nad Pivovarem-střed, severně VTL plynovodu Související plocha veř. prostranství: N06 + Z24 | 2 | 0,19 | Česká Skalice |
| Z34c | BI lokalita Nad Pivovarem-střed, severně VTL plynovodu Související plocha veř. prostranství: N06 + Z24 | 3 | 0,24 | Česká Skalice |
| Z35 | BI lokalita Nad Pivovarem – střed Související plocha veřejného prostranství: N20 | 16 | 1,56 | Česká Skalice |
| Z36 | DM propojení silnic III/3049 a III/30418 | - | 1,90 | Česká Skalice |
| Z37 | SV zástavba mezi III/3049 a III/30418 ve Zlíči | 4 | 0,62 | Česká Skalice |
| Z39 | VD výrobní plochy u náhonu – sever | - | 0,20 | Česká Skalice |
| Z40 | VD výrobní plochy u náhonu – jih | - | 2,44 | Česká Skalice |
| Z41 | RZ rozšíření zahrádkářské kolonie v lokalitě K Dubnu | - | 0,28 | Česká Skalice |
| Z42 | RZ rozšíření zahrádkářské kolonie mezi Dubnem a I/33-západ | - | 0,87 | Česká Skalice |
| Z43 | RZ rozšíření zahrádkářské kolonie mezi Dubnem a I/33-východ | - | 1,37 | Česká Skalice |
| Z44 | OS rozšíření sportovně rekreační vybavenosti u Rozkoše 1 | - | 2,18 | Česká Skalice |
| Z45 | OS rozšíření sportovně rekreační vybavenosti u Rozkoše 2 | - | 1,97 | Česká Skalice |
| Z46 | SV lokalita pro bydlení Spyta – západ | 4 | 0,76 | Česká Skalice |
| Z47 | OS lokalita pro rekreaci a sport Spyta – sever Související plocha veřejného prostranství: N13 | - | 0,44 | Česká Skalice |
| Z48 | OS lokalita rekreačního bydlení Spyta – východ Související plocha veřejného prostranství: N13 | - | 2,85 | Česká Skalice |
| Z50 | SV lokalita pro bydlení Spyta – střed Související plocha veřejného prostranství: N13 | - | 0,27 | Spyta |
| Z51 | OS lok. pro rekreaci a sport Spyta - za trafostanicí Související plocha veřejného prostranství: N13 | - | 0,61 | Spyta |
| Z52 | OS lokalita pro rekreaci a sport Spyta - cesta k domovu důchodců Související plocha veřejného prostranství: N13 | - | 1,12 | Spyta |
| Z53 | VD lokalita pro drobnou výrobu Spyta u III/28517 Související plocha veřejného prostranství: N14 | - | 1,22 | Spyta |
| Z54 | OS sportovně rekreační pl. u III/28517 na Spytě Související plocha veřejného prostranství: N15 | - | 2,79 | Spyta |
| Z55a | BI plochy bydlení Nyklíčkova-východ | 10 | 1,05 | Malá Skalice |
| Z55b | BI plochy bydlení Nyklíčkova-západ | 0 / 14 | 1,48 | Malá Skalice |
| Z56 | TI plocha pro MVE za závodem Agro | - | 0,21 | Malá Skalice |
| Z58a | VL plocha výroby západně závodu Farmet | - | 3,81 | Malá Skalice |
| Z58b | VL plocha výroby severně závodu Agro | - | 2,74 | Malá Skalice |
| Z59 | VL plocha výroby pod Malou Skalicí sev. Farmetu | - | 0,30 | Malá Skalice |
| Z60 | VL plocha výroby mezi Farmetem a tokem Úpy | - | 1,27 | Malá Skalice |
| Z61 | DM obslužná komunikace pro prům. zónu Západ | - | 1,02 | Malá Skalice |
| Z62 | VD plochy výroby pod Malou Skalicí | - | 1,14 | Malá Skalice |
| Z63 | SV plochy bydlení pod Malou Skalicí | 6 | 0,68 | Malá Skalice |
| Z64a | BI plochy bydlení nad Malou Skalicí – K Jaráku 1 | 10 | 1,25 | Malá Skalice Zájezd u České Skalice |
| Z67 | BI lokalita v Malé Skalici na Heřmanice | 8 | 0,75 | Malá Skalice |
| Z68 | BI lokalita v Malé Skalici u hřbitova | 1 | 0,08 | Malá Skalice |
| Z69 | BI lokalita Pod Vinicí | 5 | 0,87 | Malá Skalice |
| Z71 | VZ rozšíření areálu ZD Dolany v Zájezdu | - | 0,40 | Zájezd u České Skalice |
| Z73 | SV lokalita Zlíč – jihozápad, pod hřebenem | 1 | 0,43 | Zlíč |
| Z74 | PV veřejné prostranství v lokalitě Zlíč – jihozápad | - | 0,22 | Zlíč |
| Z75 | SV lokalita Zlíč – jihozápad, ke Skalici | 6 | 0,59 | Zlíč |
| Z76 | SV lokalita Zlíč – jihozápad, střed | 11 | 1,19 | Zlíč |
| Z77 | SV lokalita Zlíč-jihozápad, u silnice | 10 | 1,01 | Zlíč |
| Z78 | PV komunikace pro pěší a cyklisty mezi Zlíčí a ČS | - | 0,35 | Česká Skalice Zlíč |
| Z79 | DM obslužná komunikace pro lok. Zlíč – jihozápad | - | 0,36 | Zlíč |
| Z80a | SV lokalita Zlíč – jihozápad, nad stáv. zástavbou | 2 | 0,17 | Zlíč |
| Z80b | SV lokalita Zlíč – jihozápad, nad stáv. zástavbou | 1 | 0,15 | Zlíč |
| Z82 | SV plochy bydlení ve Zlíči nad cestou ke Zblovu | 6 | 0,90 | Zlíč |
| Z83 | VZ rozšíření areálu zemědělské výroby ve Zlíči | - | 0,17 | Zlíč |
| Z84 | SV lokalita Zlíč – pod Příčnicí 1 | 6 | 1,24 | Zlíč |
| Z85 | SV lokalita Zlíč – pod Příčnicí 2 | 9 | 1,39 | Zlíč |
| Z88 | SV plocha bydlení u zámku v Ratibořicích | 1 | 0,30 | Ratibořice u České Skalice |
| Z89 | TI rozšíření areálu Českoskalických vodáren | - | 0,28 | Česká Skalice |
| Z90 | SM plochy smíšené městské v Bezručově ul. | 6 | 0,72 | Česká Skalice |
| Z91 | SV plochy bydlení v Zájezdě nad údolím | 5 | 0,57 | Zájezd u České Skalice |
| Z92 | SV lokalita Zájezd nad Maloskalickou ul. | 5 | 0,61 | Zájezd u České Skalice |
| Z93a | SV lokalita Zájezd pod Maloskalickou ul. 1 | 10 | 1,31 | Zájezd u České Skalice |
| Z95 | SM lokalita v Havlíčkově ulici u Úpy 1 | 0 / 1 | 0,16 | Česká Skalice |
| Z96 | BI lokalita v Havlíčkově ulici u Úpy 2 | 0 / 2 | 0,17 | Česká Skalice |
| Z98 | SV lokalita u fary nad údolím Úpy v Malé Skalici | 1 | 0,28 | Česká Skalice |
| Z100 | VD plocha výroby u rybníčku v Zelené ul. | - | 0,25 | Česká Skalice |
| Z101 | SV zázemí u parkoviště u zámku v Ratibořicích | 0 | 0,12 | Ratibořice u České Skalice |
| Z102 | DM rozšíření komunikačního prostoru mezi Z63 a Z93a od Maloskalické ulice | - | 0,16 | Zájezd u České Skalice Malá Skalice |
| Z103 | SM plocha pro výstavbu administrativního objektu s nerušící výrobní činností | - | 0,21 | Česká Skalice |
| Z104a | OS plocha sportu sloužící pro rozvoj stávajícího atletického a tělovýchovného areálu | - | 0,09 | Česká Skalice |
| Z104b | OS plocha sportu sloužící pro rozvoj stávajícího atletického a tělovýchovného areálu | - | 0,02 | Česká Skalice |

  - plochy PŘESTAVBY A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ

Označení ploch přestavby je shodné s grafickou částí územního plánu a

zkratka funkčního využití odpovídá označení funkcí dle kapitoly 6.3. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití této dokumentace.

| označení plochy | funkce & navržený způsob využití | počet (RD) | výměra (ha) | katastrální území |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01a | BI přestavba areálu zahradnictví na rodinné bydlení, a to v lokalitě Nad pivovarem | 4 | 0,32 | Česká Skalice |
| P01b | BI přestavba areálu zahradnictví na rodinné bydlení, a to v lokalitě Nad pivovarem | 5 | 0,17 | Česká Skalice |
| P01c | OV transformace bývalého zahradnictví na objekt komerčního občanského vybavení a služeb | - | 0,15 | Česká Skalice |

  - Plochy systému sídelní zeleně

Sídelní zeleň ve městě plní funkci estetickou, zdravotně hygienickou, rekreační, nekomerčně produkční a přírodně stabilizační. Nedílné složky systému sídelní zeleně v zastavěném území tvoří vegetace, která je součástí zejména ploch bydlení, občanského vybavení, ploch veřejných prostranství i ploch zeleně soukromé. Ozelenění komunikací je zahrnuto do ploch dopravní infrastruktury.

Samostatně vymezené plochy systému sídelní zeleně v podobě soukromých zahrad a sadů (ZS) slouží pro dotvoření jedinečného charakteru urbanistického celku, a také pro doplnění či propojení ostatních ploch s rozdílným způsobem využití v zastavěném území i plochách změn. Významným vegetačním prvkem jsou plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) i fungující hřbitovy (OH). Vně zastavěného území zahrnují na systém sídelní zeleně zejména plochy přírodní a lesní nebo plochy zemědělské a smíšené oblasti nezastavěného území.

Opatření k zajištění cílů ÚP:

- Při rozvoji nové výstavby i při přestavbě stávajících struktur je nutno chránit existující flóru a navrhovanou zeleň vnímat jako nedílnou součást utvářené urbanistické kompozice.

- Obnovovat a doplňovat stávající zeleň kolem vodotečí, rybníků, komunikací a polních cest.

- Respektovat a revitalizovat stávající ucelené plochy veřejné zeleně.

- Usilovat o propojení zeleně v zastavěném území s okolní krajinou.

- Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro jejÍ umísťování, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČ. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ

  - Dopravní infrastruktura

Koncepce dopravní infrastruktury je vyznačena v grafické části ÚP, v Hlavním výkrese (I.2 - b1) a ve Výkrese koncepce veřejné infrastruktury (I.2 - b2). Vymezené plochy změn pro dopravní infrastrukturu jsou specifikovány v kapitole 3.2 Zastavitelné plochy a stanovení podmínek pro jejich využití této ÚPD.

Stávající koncepce dopravní infrastruktury bude zachována. Základní komunikační tepnou celého území je silnice I/33 v podobě obchvatu České Skalice. Primární dopravní kostru města tvoří ulice Zelená, Maloskalická a Pospíšilova, jež se slévají v ulici E. Beneše, a třída T. G. Masaryka. Ústředním bodem je Husovo náměstí a sekundárním těžištěm Hurdálkovo náměstí. Obsluhu území dále doplňují silnice nižší třídy, které propojují okolní spádové části Zlíč, Ratibořice a Spyta.

Opatření k zajištění cílů ÚP:

- Respektovat stavební úpravy vedoucí k realizaci „Modernizace a elektrizace traťového úseku Jaroměř-Náchod“, včetně podmíněně přípustných podmínek využití.

- Podporovat vznik dopravního uzlu integrované dopravy v prostoru žst. Česká Skalice.

- Respektovat navržené plochy odstavných a parkovacích stání Z17 & Z19.

- Respektovat plochy navrhovaných rozšíření komunikační sítě v České Skalici.

- Na správním území města zajistit průchod cyklostezky kolem vodní nádrže Rozkoš. Podporovat rozšíření sítě cyklostezek ve městě, např. coby součást ploch změn Z18 & Z78.

- Zabezpečit realizaci podmiňujících staveb dopravní infrastruktury.

- Podporovat úpravy na místních účelových komunikacích, jejichž cílem bude úprava šířkových parametrů vozovek dle příslušných právních předpisů.

- Respektovat ochranná pásma silnic I., II. a III. třídy.

- Při dimenzování místních komunikací nutno respektovat normy ČSN v platném znění. Nové místní komunikace budou navrženy tak, aby umožnily příjezd a průjezd požárních vozidel v souladu s příslušnými právními předpisy.

- V chráněném venkovním prostoru staveb obytné zástavby nesmí dojít k překročení hygienických limitů hluku v denní ani v noční době.

- Respektovat podmínky činnosti v ochranném pásmu letiště Nové Město nad Metují.

- Podporovat realizaci dopravního propojení silnic III/3076 (Maloskalická) a III/28513 (Bezručova) v podobě západního komunikačního bypassu, který umožní svedení dopravy z rozvíjející se průmyslové zóny na obchvat I/33, a to mimo urbanizované oblasti města.

  - Technická infrastruktura

Koncepce technické infrastruktury je vyznačena v grafické části ÚP, ve Výkrese koncepce veřejné infrastruktury (I.2 - b2).

    - Vodní hospodářství

Stávající koncepce zásobování území pitnou vodou i likvidace odpadních vod bude zachována. Skupinový vodovod Česká Skalice je zásoben pitnou vodou z akumulace vodojemu Skaličan ze skupinového vodovodu Teplice nad Metují – Náchod – Bohuslavice. Z vodojemu je veden přiváděcí řad do úpravny vody a odtud je voda čerpána přes rozvodnou síť do hlavního vodojemu V Sadech.

V centrální části České Skalice (včetně Malé Skalice) je vybudována jednotná gravitační kanalizační síť se systémem odlehčovacích stok. V částech Spyta, Zájezd a Zlíč je zrealizována oddílná kanalizace s odvedením splaškových odpadních vod na čerpací stanici a výtlakem do jednotné kanalizace města.

Opatření k zajištění cílů ÚP:

- V místech navrhované zástavby realizovat v předstihu vodovodní a kanalizační síť.

- Podporovat realizaci nového přívodního řadu WT3 mezi úpravnou vody a vodojemem V Sadech.

- Podporovat napojení obcí Vestec a Žernov splaškovou kanalizací na systém České Skalice s likvidací odpadních vod na ČOV.

- U výrobních záměrů v předstihu posoudit možnosti likvidace odpadních vod na ČOV.

- Podporovat postupné odlehčení kanalizační sítě od balastních dešťových vod jejich odvedením dešťovou kanalizací do vodotečí, respektive vytvoření podmínek pro přirozené vsakování.

- V souladu s platnými předpisy respektovat v sídelní části Ratibořice individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod.

- Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch na pozemcích rodinných domů přednostně likvidovat a využívat na vlastních pozemcích.

- Respektovat ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizací dle platné legislativy.

- Pro potřeby správy a údržby vodních toků, po předchozím projednání s vlastníky pozemků, mohou dle platné legislativy využívat správci vodních toků pozemky sousedící s korytem vodního toku do 6 m od břehové čáry na obě strany.

- Navrhovat pouze taková řešení, která při využívání vodních toků, rybníků a údolních niv neznemožní jejich obnovu a zamezí ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.

    - Elektrorozvody

Koncepce zásobování České Skalice elektrickou energií, vč. všech náležejících sídelních částí, ze systému 35 kV zůstane zachována. Napájecím bodem systému 35 kV v daném území je transformovna 110/35 kV Náchod - Babí s možností provozního záskoku z TR 110/35 kV Červený Kostelec.

Návrh územního plánu vymezuje plochu koridoru technické infrastruktury:

Opatření k zajištění cílů ÚP:

- V místech nové zástavby rozšiřovat rozvody elektrické energie v souladu s požadavky distributora.

- V zastavěné části realizovat nové rozvody elektrické energie pouze zemním kabelem.

- Nutno respektovat ochranná pásma elektrizační soustavy v souladu se zákonem.

    - Zásobování teplem a plynem

Koncepce zásobení plynu z VTL plynovodu DN 200 PN 25 Jaroměř – Kleny zůstane zachována. Trasa distribučního VTL plynovodu bude ze zastavěné severní části města přeložena do jihovýchodního perimetru vně urbanizovaného území sídla, a to do principiálního souběhu s tangenciální silnicí I/33.

Územní plán definuje překryvný koridor technické infrastruktury:

CNZ	PŘEKRYVNÝ KORIDOR

Koridor pro přeložku VTL plynovodu Česká Skalice (TP1A), vč. areálu RS Česká Skalice (TR1)

Návrh územního plánu vymezuje plochu koridoru technické infrastruktury:

Opatření k zajištění cílů ÚP:

- Respektovat koridor technické infrastruktury CNZ pro přeložku VTL plynovodu.

- Podporovat rozšíření STL plynovodní sítě do dalších částí města - Spyta.

- U návrhových lokalit v dosahu plynovodní sítě podporovat jejich napojení na plynovodní rozvody.

- Novou obytnou výstavbu povolovat pouze za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodu.

- Respektovat ochranná pásma a bezpečnostní pásma plynovodů a plynovodních zařízení.

    - Telekomunikace a radiokomunikace

Koncepce pokrytí území telekomunikačními sítěmi a telekomunikačním signálem zůstane zachována.

Opatření k zajištění cílů ÚP:

- Respektovat stávající trasy telekomunikačních kabelů a jejich ochranná pásma.

- Při nové výstavbě nenarušit šíření TV signálu.

    - Nakládání s odpady

Stávající systém nakládání s odpady, tj. svozem komunálního odpadu, separovaným sběrem a sběrnými dvory, zůstane zachován.

  - Občanská vybavenost & veřejná prostranství

Koncepce řešení občanského vybavení a ploch veřejných prostranství je vyznačena v grafické části ÚP, v Hlavním výkrese (I.2 - b1) a ve Výkrese koncepce veřejné infrastruktury (I.2 - b2).

Stávající plochy občanského vybavení a veřejných prostranství jsou v územním plánu respektovány.

Opatření k zajištění cílů ÚP:

- Podporovat rozvoj sportovně rekreačních aktivit prostřednictvím rozšiřování stávajících areálů při vodní nádrži Rozkoš (plochy změn Z44 & Z45) a ve Spytě (zastavitelná plocha Z54).

- Realizovat plochy veřejných prostranství Z24a & Z24b, N06 & N20, resp. Z74, jako nedílnou součást jednotlivých etap obytné výstavby v lokalitách Nad Pivovarem, resp. Zlíč - jihozápad.

- Podporovat realizaci veřejné zeleně v údolí Úpy, a to v plochách změn N02, N03, N04, N05 & N17 ležících pod starým městem.

- Stavby a zařízení občanského vybavení lze realizovat i na plochách smíšených obytných.

  - Požadavky k uplatňování obrany státu a ochrany obyvatelstva

Územní plán nevymezuje nové samostatné plochy pro obranu státu a ochranu obyvatel.

Opatření k zajištění cílů ÚP:

- Při návrhu staveb respektovat požadavky civilní a požární ochrany, dle platných předpisů.

- Respektovat podmínky činnosti ve vymezených územích Ministerstva obrany České republiky.

- Respektovat podmínky činnosti na plochách potenciálních sesuvů.

- Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch RZV, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ a stanovení podmínek pro jejich využití, úses, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání LOŽISEK nerostNÝCH SUROVIN a podobně

Koncepce uspořádání krajiny vychází z dochovaného krajinného rázu typického pro pomezí Orlické tabule a Krkonošského podhůří, který je typický rozsáhlými, mírně zvlněnými a zemědělsky intenzivně využívanými plochami v podobě polí, pastvin a rozlehlých ovocných sadů, jež jsou protkány systémem meandrujících vodotečí.

Určujícím krajinotvorným prvkem sledované oblasti je tok Úpy, která se vine správním územím České Skalice v přibližně diagonálním směru. Severně od urbanizovaného jádra řeka vytváří až kilometr širokou údolní nivu charakteristickou svými prudkými zalesněnými svahy a lučním porostem v úvalu. Celá tato oblast kultivované krajiny se zbytky přirozených porostů je pro své přírodní, ale i kulturní hodnoty chráněna v podobě národní přírodní (NPP), respektive národní kulturní památky (NKP) Babiččino údolí. Poté, co řeka opustí údolí jeho jižním kaňonovitým závěrem, se podél svahů vrchu Vinice stáčí k západu a vymezuje ostrožnu s příhodnými podmínkami pro někdejší zformování sídla městského charakteru. Následně Úpa pokračuje mezi severní zalesněnou strání Rousínova a jižními pozvolnými svahy Zájezdu, které představují významné ovocnářské plochy, dále směrem k Jaroměři.

Výraznou složkou krajiny představuje plocha vodní nádrže Rozkoš, která území České Skalice zasahuje v jeho jihovýchodním kvadrantu, kde vytváří příhodné podmínky pro rekreaci, ale i ekologickou stabilizaci krajiny. Sportovní a volnočasové aktivity jsou soustředěny při severním cípu jezera, kde je umístěn rozsáhlý kemp s koupalištěm a přístavištěm, zatímco východní i západní břehy jsou ponechány v přírodě blízkém stavu s kompozicemi stromů či plochami luk. Prostoru mezi Zlíčí a kanálem Úpského přivaděče se dotýká i přírodní rezervace Dubno – Česká Skalice, která pojímá místní mokřady, vlhké louky a starou lužní doubravu. Přirozenou severovýchodní hranici předmětného správního území tvoří úzké, převážně zalesněné údolí říčky Olešnice, které spolu s Babiččiným údolím vymezuje široký a zemědělsky intenzivně využívaný ostroh zvaný Příčnice.

Územní plán chrání terénní reliéf i všechny dochované přírodní hodnoty a umísťuje veškeré zastavitelné plochy mimo prvky systému ekologické stability. Nová výstavba je přípustná pouze v těsné návaznosti na stávající zástavbu (urbanizované celky zastavěného území) a je vyloučená ve volné krajině. Navrhované změny v území respektují dochovaný krajinný ráz, nezasahují do přírodních prostorových vztahů ani do měřítka krajiny a nenarušují charakteristickou tradiční strukturu osídlení.

Koncepce uspořádání krajiny včetně prvků územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“) je vyznačena v grafické části ÚP, v Hlavním výkrese (I.2 - b1) a ve Schématu vymezení ÚSES (I.2 - s).

Podmínky pro využití ploch s RZV a změn v jejich užívání jsou stanoveny v kapitole 6.3. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití této dokumentace.

Nezastavěné území obce je rozděleno na plochy s rozdílným způsobem využití:

- PLOCHY LESNÍ (NL)

- PLOCHY PŘÍRODNÍ (NP)

- PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (NZ)

- PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (NS)

Další plochy, které se mohou vyskytovat i mimo zastavěné území:

- DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - železniční (DZ)

- DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - silniční (DS)

- DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - silniční místní (DM)

- PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (W)

Způsob využití stanovených plochy změn v krajině:

- VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - veřejná zeleň (ZV)

- PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ (ZS)

- PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (W)

- PLOCHY PŘÍRODNÍ (NP)

- PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (NS)

Samostatně vymezené překryvné koridory veřejné infrastruktury:

- KORIDOR pro přeložku VTL plynovodu Česká Skalice (TP1A), vč. areálu RS Česká Skalice (TR1)

Opatření k zajištění cílů ÚP:

- Při činnostech v území respektovat obecné podmínky ochrany přírody, konkretizované zejména v NPP Babiččino údolí i PR Dubno a v jejich ochranných pásmech.

- Při projektové přípravě staveb a zařízení v rámci koridoru technické infrastruktury CNZ volit taková řešení, jež budou v souladu s požadavky na ochranu přírody a krajiny. Průchodnost migračních tras živočichů zůstane zachována.

- Při navrhování staveb a zařízení respektovat a chránit stanovený cílový stav ÚSES.

- Podporovat realizaci navržených skladebných částí ÚSES - WU1 & WU2.

- Zajistit ochranu stávajících a podporovat vznik nových přírodních prvků v krajině.

- Respektovat podmínky činnosti v plochách do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, nové stavby včetně oplocení umisťovat nejméně 25 m od okraje lesa (tato podmínka se nevztahuje na využití plochy změny Z103, Z104a & Z104b).

- Respektovat podmínky činnosti na rozhraní sídel a volné krajiny.

- Vodní toky, rybníky a údolní nivy, které patří mezi významné krajinné prvky (VKP), je nutné chránit před poškozováním a ničením.

- V území neprovádět úpravy pozemků a meliorace v rozsahu, jenž by snížil přirozenou akumulaci vod, půdní erozi, biodiverzitu a ekologickou stabilitu oblasti.

- V rámci vymezených koridorů technické infrastruktury zachovat křížení migračních tras živočichů.

- Na všech plochách s RZV je možná výsadba zeleně, včetně náhradní výsadby.

  - Plochy změn v krajině

Označení ploch změn v krajině je shodné s grafickou částí územního plánu

a zkratka funkčního využití odpovídá označení funkcí dle kapitoly 6.3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití této dokumentace.

| označení plochy | funkce & navržený způsob využití | výměra (ha) | katastrální území |
| --- | --- | --- | --- |
| N01 | ZV plochy veřejné zeleně pro obytnou zástavbu mezi ulicí Zelená a Křenkova | 0,14 | Česká Skalice |
| N02 | ZV realizace prostoru veřejné zeleně v jižním cípu Babiččina údolí ve svahu pod ulicí Smetanova | 0,14 | Česká Skalice |
| N03 | ZV realizace prostoru veřejné zeleně v jižním cípu Babiččina údolí ve svahu pod ulicí Smetanova | 0,18 | Česká Skalice |
| N04 | ZV realizace prostoru veřejné zeleně v jižním cípu Babiččina údolí v nivě Úpy u vodárny | 0,57 | Česká Skalice |
| N05 | ZV realizace veřejné zeleně v jižním cípu Babiččina údolí v nivě Úpy na „ostrově“ | 0,41 | Česká Skalice |
| N06 | ZV plochy veřejné zeleně pro obytnou zástavbu lokality Nad Pivovarem (II. etapa) plocha veřejného prostranství vymezená v souvislosti s plochou RZV: Z21b, Z22, Z25, Z26, Z34b | 0,47 | Česká Skalice |
| N08 | ZS plochy vyhrazené zeleně okolo hřbitova v Jiráskově ulici | 0,53 | Česká Skalice |
| N09 | ZS plocha vyhrazené zeleně v severním cípu Z26 | 0,06 | Česká Skalice |
| N10 | ZS plocha vyhrazené zeleně u Z37 v jižním cípu Zlíče | 0,28 | Česká Skalice |
| N12 | W realizace vodní plochy pro zvýšení retenčních schopností území u I/33 pod Rousínem | 0,27 | Česká Skalice |
| N13 | ZV plocha veřejné zeleně ve východním cípu Z48 plocha veřejného prostranství vymezená v souvislosti s plochou RZV: Z47, Z48, Z50, Z51, Z52 | 0,25 | Česká Skalice |
| N14 | ZV plocha veřejné zeleně pro plochu Z53 | 0,17 | Spyta |
| N15 | ZV plocha veř. zeleně pro plochu občanského vybavení Z54 | 1,20 | Spyta |
| N17 | ZV realizace prostoru veřejné zeleně v údolní nivě Úpy pod starým městem a maloskalickým kostelem | 1,32 | Česká Skalice |
| N18 | NS realizace skladebné části ÚSES / LBK1, Babiččino údolí - rybníček Heřmanice | 1,84 | Ratibořice u České Skalice |
| N19 | NP realizace skladebné části ÚSES / RBK769, Babiččino údolí - Svinný | 1,89 | Zlíč |
| N20 | ZV plochy veřejné zeleně pro obytnou zástavbu lokality Nad Pivovarem (I. etapa) plocha veřejného prostranství vymezená v souvislosti s plochou RZV: Z21a, Z27, Z33, Z35, Z34a, Z34b & Z34c | 0,32 | Česká Skalice |

  - územní systém ekologické stability

Systém ekologické stability je vyznačen v grafické části ÚP, v Hlavním výkrese (I.2 - b1) a ve Schématu vymezení ÚSES (I.2 - s).

Plochy změn v krajině vymezené z důvodu realizace cílového stavu územního systému ekologické stability jsou specifikovány v kapitole 5.1. Plochy změn v krajině této dokumentace.

V řešeném území jsou příslušnými dokumenty vymezeny skladebné části regionálního ÚSES. Další prvky lokální úrovně územního systému ekologické stability jsou v České Skalici vymezeny územním plánem, který je definuje a zpřesňuje na úroveň jednotlivých pozemků či jejich lomových bodů.

Vymezené skladebné části nadregionálních a regionálních systémů ekologické stability na území obce:

regionální biocentra:	RBC 526 Babiččino údolí

regionální biokoridory: 	… mezofilní RBK RK 769,

… hydrofilní RBK RK 771/1

Vymezené systémy ekologické stability (v řešeném území zvýrazněno tučným tiskem):

- údolí Úpy (RBC 526) - tok Úpy (RBK RK 771/1 s vloženým LBC30) - Labe

- odbočka RBC 526 - údolnice pod Ořechovkou - sedlo U smrčků - Heřmanický rybník - údolnice k Větrnickému potoku - ... - Úpa

- odbočka RBC 526 - umělý zásobovací kanál pro Rozkoš - vodní nádrž Rozkoš  - (H087)

  - odbočka PR Dubno - Česká Skalice - Ovčácký kopec - Rovenský potok

  - odbočka vodní nádrž Rozkoš - zalesněný svah Rousína - ... - stará Metuje

- NRBK K36 MB, H006 Údolí Úpy-Boušínská - RBC 526 - údolnice levobřežního přítoku Úpy pod Žernovem - pole nad areálem vepřína přes ostroh Příčnice - zalesněné svahy vrchu Svinný - údolí Všelibského potoka - ... -  údolí Špinky  - RBC 525 U Špinky

- odbočka - zalesněné svahy vrchu Svinný - údolí Všelibského potoka - údolí Olešnice - RBC 526

Tabulka skladebných částí ÚSES:

| prvek ÚSES | Název | dotčené k.ú. v řešeném území | rozloha v řešeném území |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | funkční (ha) | založit (ha) |
| RBC 526 | Babiččino údolí | Ratibořice u České Skalice, Česká Skalice, Malá Skalice, Zlíč | 180.06 | - |
| RBK RK 769 | RBC 525 - RBC 525 | Zlíč | 0.30 | 1,97 |
| RBK RK 771/1 | Úpa | Česká Skalice, Malá Skalice | 13.03 | - |
| LBC30 | Starý písák | Česká Skalice, Malá Skalice | 3.23 | - |
| LBC2 | Těžký | Zlíč | 2.90 | - |
| LBC4 | Olešnice nad Zlíčí | Zlíč | 1.45 | - |
| LBC5 | Pod vepřínem | Zlíč | 5.30 | - |
| LBC6 | U soutoku | Zlíč | 0.21 | - |
| LBC29 | Rousín | Spyta | 3.07 | - |
| LBC87 | Rozkoš | Česká Skalice, Spyta | 232.45 | - |
| LBK1 | k Heřmanickému rybníku | Ratibořice u České Skalice | 3.15 | 1.84 |
| LBK5.1 | údolí Olešnice před náhonem | Zlíč | 1.94 | - |
| LBK5.2 | údolí Olešnice ve Zlíči | Zlíč | 1.63 |  |
| LBK6 | údolí Olešnice mezi LBC4 a LBC5 | Zlíč | 2.23 | - |
| LBK7 | údolí Olešnice pod soutokem | Zlíč | 0.55 | - |
| LBK13 | Všelibský potok | Zlíč | 0.43 | - |
| LBK47 | jih lesa Rousín | Česká Skalice, Spyta | 0.41 | - |
| LBK59 | Náhon Rozkoš | Zlíč, Česká Skalice | 7.44 | - |
| C E L K E M |  |  | 459.78 | 3.81 |

Opatření k zajištění cílů ÚP:

- Podporovat realizaci cílového stavu Územního systému ekologické stability

regionální biocentrum RBC 526 Babiččino údolí

regionální biokoridor RBK RK 769

regionální biokoridor RBK RK 771/1

- Zabezpečit realizaci cílového stavu Územního systému ekologické stability

lokální biocentrum LBC2 Těžký

lokální biocentrum LBC4 Olešnice nad Zlíčí

lokální biocentrum LBC5 Pod vepřínem

lokální biocentrum LBC6 U soutoku

lokální biocentrum LBC29 Rousín

lokální biocentrum LBC30 Starý písák

lokální biocentrum LBC87 Rozkoš

lokální biokoridor LBK1 k Heřmanickému rybníku

lokální biokoridor LBK5.1 údolí Olešnice před náhonem

lokální biokoridor LBK5.2 údolí Olešnice ve Zlíči

lokální biokoridor LBK6 údolí Olešnice mezi LBC4 a LBC5

lokální biokoridor LBK7 údolí Olešnice pod soutokem

lokální biokoridor LBK13 Všelibský potok

lokální biokoridor LBK47 jih lesa Rousín

lokální biokoridor LBK59 Náhon Rozkoš

  - Prostupnost krajiny

V rámci správního území města je cestní síť v krajině prostorově stabilizovaná a vyhovující.

Ve volné krajině a na okraji urbanizovaného území města vymezený překryvný koridor technické infrastruktury CNZ, určený pro přeložku VTL plynovodu (TP1A), je přebírán z nadřazené územně plánovací dokumentace, stejně tak jako koridor územní rezervy R13 pro modernizaci a elektrifikaci celostátní železniční trati č. 032 (DZ1r).

Realizace staveb a opatření pro zvýšení prostupnosti krajiny není v souladu s podmínkami činnosti dle kapitoly 6.3. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vyloučena.

  - Protierozní opatření

Územní plán nevymezuje plochy pro realizaci samostatných protierozních opatření.

Realizace protierozních opatření jsou dle podmínek využití ploch s rozdílným využitím na nezastavěném území přípustná, případně podmíněně přípustná.

  - Ochrana před povodněmi

Realizace staveb, zařízení a jiných opatření ochrany před povodněmi jsou dle podmínek využití ploch s rozdílným využitím na nezastavěném území přípustná, případně podmíněně přípustná.

Územní plán vymezuje zastavitelnou plochu Z18 pro protipovodňové opatření v podobě zemní hráze s pěší a cyklistickou stezkou pod starým městem.

Opatření k zajištění cílů ÚP:

- Zajistit podmínky pro realizaci protipovodňového opatření WK1. Realizace zemní hráze pod starým městem, včetně cyklostezky v koruně hráze.

- Respektovat podmínky činnost v záplavovém území.

- Nepovolovat stavby, zařízení a činnosti, jež by vedly ke snížení přirozené akumulace vod, půdní erozi, snížení biodiverzity a ekologické stability.

  - Rekreační využívání krajiny

Využití krajiny pro rekreační využití je možné za předpokladu vyloučení staveb uvedených v kapitole 6.3. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití této dokumentace.

Výstavba nových objektů individuální rekreace je s ohledem na zachování krajinného rázu ve volné krajině nepřípustná.

  - Dobývání ložisek nerostných surovin

V územním plánu nejsou vymezovány plochy pro těžbu nerostů.

- Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODSTAVCI 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), popřípadě STANOVENÍ podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ)

  - VÝČET PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

- BYDLENÍ – v bytových domech (BH)

- BYDLENÍ – v rodinných domech, městské a příměstské (BI)

- REKREACE – plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH)

- REKREACE - zahrádkářské kolonie (RZ)

- OBČANSKÉ VYBAVENÍ – obecné (OV)

- OBČANSKÉ VYBAVENÍ – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS)

- OBČANSKÉ VYBAVENÍ - hřbitovy (OH)

- SMÍŠENÉ OBYTNÉ - centrální (SC)

- SMÍŠENÉ OBYTNÉ - městské (SM)

- SMÍŠENÉ OBYTNÉ - venkovské (SV)

- VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ (PV)

- VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - veřejná zeleň (ZV)

- DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - silniční (DS)

- DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - silniční místní (DM)

- DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - železniční (DZ)

- TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA -  inženýrské sítě (TI)

- VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - lehký průmysl (VL)

- VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - drobná a řemeslná výroba (VD)

- VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - zemědělská výroba (VZ)

- PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ (ZS)

- PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (W)

- PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (NZ)

- PLOCHY LESNÍ (NL)

- PLOCHY PŘÍRODNÍ (NP)

- PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (NS)

  - KORIDORY PRO UMÍSTĚNÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

CNZ	PŘEKRYVNÝ KORIDOR

Koridor pro přeložku VTL plynovodu Česká Skalice (TP1A), vč. areálu RS Česká Skalice (TR1)

  - Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

Vymezeným podmínkám pro využití ploch s RZV musí odpovídat způsob jejich užívání a zvláště účel umísťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich užívání. Nové stavby a jiná opatření, která podmínkám využití ploch s rozdílným způsobem využití neodpovídají, nesmějí být na těchto plochách umístěny nebo povoleny.

U stávajících staveb, které překračují podmínky prostorového uspořádání území, jsou přípustné takové stavební úpravy, při kterých je zachováváno vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby, respektive v případě překročení výškové regulace stávající stavbou jsou nepřípustné další nástavby a/nebo při nesplnění maximální zastavěné plochy jsou nepřípustné další přístavby nebo stavby (ve formě budovy).

Plochy s rozdílným způsobem využití (RZV) jsou vyznačeny v grafické části ÚP, v Hlavním výkrese (I.2 - b1) a v grafické části odůvodnění ÚP, v Koordinačním výkrese (II.2 - a).

Ke každému typu ploch jsou územním plánem stanoveny:

- podmínky pro využití ploch s určením:

- hlavní využití

- přípustné využití

- podmíněně přípustné využití

- nepřípustné využití

- podmínky prostorového uspořádání dle platných právních předpisů, pokud není uvedeno jinak

Za nepřípustné se považují veškeré stavby, zařízení i činnosti neuvedené v hlavním, přípustném, příp. podmíněně přípustném využitím a také stavby, zařízení i činnosti, které jsou s tímto využitím v rozporu, pokud není v podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití uvedeno jinak.

V nezastavěném území nelze (z důvodu ochrany krajinného rázu kulturní krajiny, Babiččina údolí a dolního toku řeky Úpy) umísťovat stavby pro zemědělství vč. včelínů (pastevní přístřešky pro úkryt zvířat na pastvě, včelnice a včelníky jsou přípustné, pokud nevyvolací potřebu napojení na technickou infrastrukturu) a následující typy staveb:

- oplocení (v krajině je přípustná realizace oplocení zřízeného k ochraně ovocných sadů a lesního hospodářství, stejně tak jako oplocení nevyžadujícího rozhodnutí o umístění stavby či územní souhlas, povoluje se i hrazení pastvin pastevním ohradníkem)

- trvalé stavby, zařízení a areály s normovou potřebou sociálních zařízení

- unifikované buňky a stavby či zařízení obdobného charakteru (mimo dočasných staveb zařízení staveniště a jejich ohrazení)

- samostatné garáže, které by měly tvořit součást či příslušenství staveb pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství nebo pro ochranu přírody a krajiny

- stavby a zařízení pro těžbu nerostů, včetně staveb a zařízení pro těžbu ropy a zemního plynu

- stavby obsahující pobytové či obytné místnosti, jejichž účelem je zlepšit podmínky využití nezastavěného území pro účely rekreace a cestovního ruchu

- následující stavby pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:

- výrobny elektrické energie

- plynojemy budované nad povrchem

- vodojemy a čerpací stanice budované nad povrchem

- vysílací a přijímací zařízení radiokomunikací a telekomunikací

- odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy nad 300 m2

- zařízení pro dopravu a skladování ropných a chemických látek způsobilých ohrožení kvality podzemních vod.

Na celém území obce je územním plánem stanoveno jako nepřípustné využití zřízení mobilních domů tzn. obydlí, umožňujících transport z místa na místo, a to ve všech typech funkčních ploch.

V nezastavěném území lze vyjma výše uvedených staveb a zařízení umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření (např. stavby pro vodní hospodářství), avšak pouze v souladu s charakterem nezastavěného území a v mezích platných právních předpisů. Nově umisťované stavby nesmí svým tvarem, proporcemi ani pozicí narušit genius loci místa a krajinný ráz, hodnoty území, dálkové pohledy atp.

Společné podmínky pro využití ploch s RZV zasahujících do koridorů technické infrastruktury:

(tyto podmínky pozbývají platnosti realizací staveb, opatření a zařízení, pro něž jsou koridory vymezeny)

- v koridorech určených pro technickou infrastrukturu je možné realizovat jinou stavbu nebo zařízení pouze za předpokladu, že nebudou omezeny dispozice pro výstavbu technické infrastruktury a současně budou dodrženy podmínky pro využití ploch RZV i podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu pro oblasti, v níž se koridory nacházejí,

- stavby vyžadující územní rozhodnutí nebo územní souhlas lze v ploše koridoru technické infrastruktury CNZ realizovat pouze se souhlasem oprávněného investora staveb či zařízení, pro něž je příslušný překryvný koridor vymezen,

- při realizaci technické infrastruktury v blízkosti koryt vodních toků, anebo křížících inundační území či samotná koryta toků, bude postupováno tak, aby nebyl omezen průchod velkých vod, a také nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů v území,

- žádné části staveb, zařízení či konstrukcí nadmístní technické infrastruktury nebudou umístěny v korytech vodních toků a zároveň budou navrženy tak, aby nebyl omezen přístup k vodotečím.

- BYDLENÍ – v bytových domech	(BH)

Plochy vícepodlažní bytové zástavby s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu a s odpovídajícím podílem zeleně.

Podmínky pro využití ploch:

- Hlavní využití:

- stavby pro bydlení v bytových domech

- Přípustné využití:

- sportovní a dětská hřiště

- stavby lokálního občanského vybavení

- stavby pro bydlení v rodinných domech

- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře

- účelové komunikace a komunikace i cesty pro pěší či cyklisty (zpevněné i nezpevněné)

- dopravní infrastruktura související s hlavním či přípustným využitím a tech. infrastruktura

- další stavby a zařízení (včetně pro podnikání), které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejm. místním obyvatelům

- odstavná a parkovací stání pro osobní automobily i garáže vestavěné v technickém podlaží bytových domů, v souvislosti s hlavním nebo přípustným využitím

- Podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno

- Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení i činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, přípustným a popřípadě podmíněně přípustným využitím

- veškeré stavby a zařízení narušující krajinný ráz a dálkové pohledy na město

- veškeré stavby, zařízení a činnosti, které svými negativními vlivy na životní prostředí překračují za hranicí pozemku a/nebo areálu hygienické limity uvedené v příslušných právních předpisech a nejsou slučitelné s bydlením

Podmínky prostorového uspořádání:

- nová zástavba nebytového charakteru smí být o zastavěné ploše max. 300 m2

- výšková úroveň nové zástavby nepřekročí úroveň stávající okolní zástavby

- BYDLENÍ – v rodinných domech, městské a příměstské	(BI)

Plochy rodinných domů s vysokým podílem zeleně včetně doplňujícího občanského vybavení a služeb místního významu.

Podmínky pro využití ploch:

- Hlavní využití:

- stavby pro bydlení v rodinných domech

- Přípustné využití:

- sportovní a dětská hřiště

- stavby lokálního občanského vybavení

- garáže a další vedlejší stavby, jejichž funkce souvisí se stavbou hlavní

- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře

- nízkopodlažní bytové domy s nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím

- účelové komunikace a komunikace i cesty pro pěší či cyklisty (zpevněné i nezpevněné)

- dopravní infrastruktura související s hlavním či přípustným využitím a tech. infrastruktura

- odstavná i parkovací stání pro osobní automobily v souvislosti s hl. či přípustným využitím

- další stavby a zařízení (včetně pro podnikání), které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejm. místním obyvatelům

- Podmíněně přípustné využití:

- zástavba zastavitelných ploch Z21b, Z22, Z25, Z26, Z33, Z34a, Z34b & Z34c, Z35

Podmínka: realizace navazující části podmiňujícího dopravního napojení Z23.

- zástavba zastavitelné plochy Z96

Podmínka: využití je podmíněno realizací protipovodňového opatření WK1 v podobě zemní hráze pod starým městem.

- Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a zařízení narušující krajinný ráz a dálkové pohledy na město

- veškeré stavby, zařízení a činnosti, které svými negativními vlivy na životní prostředí překračují za hranicí pozemku a/nebo areálu hygienické limity uvedené v příslušných právních předpisech a nejsou slučitelné s bydlením

- veškeré stavby, zařízení i činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, přípustným a popřípadě podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- nová zástavba nebytového charakteru smí být o zastavěné ploše max. 200 m2, s nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, přičemž výška střešní římsy nepřesáhne 7 m a hřeben střechy 12 m nad stávající (rostlý) terén v nejnižším místě stavebního pozemku

- REKREACE – plochy staveb pro hromadnou rekreaci	(RH)

Plochy pro veřejnou rekreaci v ucelených areálech.

Podmínky pro využití ploch:

- Hlavní využití:

- stavby a zařízení pro hromadnou rekreaci

- Přípustné využití:

- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře

- účelové komunikace a komunikace i cesty pro pěší či cyklisty (zpevněné i nezpevněné)

- dopravní infrastruktura související s hlavním či přípustným využitím a tech. infrastruktura

- sportovní a dětská hřiště, přírodní sportoviště, jezdecké areály, kluziště a pobytové louky

- další stavby a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací (informační centra, hygienická zařízení, šatny, půjčovny, servisy sportovního vybavení apod.)

- Podmíněně přípustné využití:

- stravovací a ubytovací zařízení, stavby pro tělovýchovná a sportovní zařízení, stavby pro bydlení (zejména služební či zaměstnanecké)

Podmínka: pouze jako provozní součást staveb nebo areálů.

- Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a zařízení narušující krajinný ráz a dálkové pohledy na město

- veškeré stavby, zařízení a činnosti, které svými negativními vlivy na ŽP překračují za hranicí pozemku a/nebo areálu hygienické limity uvedené v příslušných právních předpisech

- veškeré stavby, zařízení i činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, přípustným a popřípadě podmíněně přípustným využitím a dále samostatně stojící garáže

Podmínky prostorového uspořádání:

- novou zástavbu (vyjma oplocení) lze umístit minimálně 10 m od rozhraní volné krajiny a území určeného k zástavbě

- REKREACE – zahrádkářské kolonie	(RZ)

Plochy zahrádkových osad sloužících pro rodinnou rekreaci a pěstitelskou činnost ve spojení se zahrádkovými chatami.

Podmínky pro využití ploch:

- Hlavní využití:

- stavby a zařízení pro rodinnou rekreaci (zahrádkové / zahrádkářské chaty)

- Přípustné využití:

- stavby pro zpracování plodin a produktů zahrádkářských činností (např. moštárny)

- skleníky, stavby a konstrukce pro drobnou pěstitelskou a chovatelskou činnost

- stavby pro společné skladování, sociální a hygienická zařízení

- liniové a plošné sadovnické porosty

- sportovní a dětská hřiště

- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře

- účelové komunikace a komunikace i cesty pro pěší či cyklisty (zpevněné i nezpevněné)

- dopravní infrastruktura související s hlavním či přípustným využitím a tech. infrastruktura

- odstavná a parkovací stání pro osobní automobily v souvislosti s hlavním či příp. využitím

- Podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno

- Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a zařízení narušující krajinný ráz a dálkové pohledy na město

- veškeré stavby, zařízení a činnosti, které svými negativními vlivy na ŽP překračují za hranicí pozemku a/nebo areálu hygienické limity uvedené v příslušných právních předpisech

- veškeré stavby, zařízení i činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, přípustným a popřípadě podmíněně přípustným využitím a dále garáže

Podmínky prostorového uspořádání:

- nová zástavba smí být o zastavěné ploše max. 25 m2, s nejvýše jedním nadzemním podlažím a podkrovím, přičemž celková výška nepřesáhne 8 m nad stávající (rostlý) terén

- OBČANSKÉ VYBAVENÍ – obecné	(OV)

Samostatně vymezené plochy občanského vybavení, které je součástí veřejné infrastruktury a plochy občanského vybavení komerčního charakteru místního i nadmístního významu.

Podmínky pro využití ploch:

- Hlavní využití:

- stavby a zařízení pro občanské vybavení a služby

- Přípustné využití:

- stavby a zařízení pro neveřejnou administrativu i veřejnou správu

- stavby a zařízení pro maloobchodní prodej a nevýrobní služby

- stavby a zařízení pro vzdělávání, výchovu, kulturu a církve

- stavby a zařízení pro zdravotní služby i veterinární péči

- stavby a zařízení pro sociální služby a péči o rodiny

- stavby a zařízení pro ochranu obyvatelstva

- stavby a zařízení pro vědu a výzkum

- sportovní a dětská hřiště

- stavby pro ubytovací a stravovací zařízení

- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře

- účelové komunikace a komunikace i cesty pro pěší či cyklisty (zpevněné i nezpevněné)

- dopravní infrastruktura související s hlavním či přípustným využitím a tech. infrastruktura

- Podmíněně přípustné využití:

- stavby, zařízení a činnosti v zastavitelné ploše Z05

Podmínka: investor musí prokázat splnění hygienických limitů hluku dle příslušné legislativy.

- stavby pro tělovýchovná i sportovní zařízení a pro bydlení (zejm. služební či zaměstnanecké)

Podmínka: pouze jako provozní součást staveb nebo areálů.

- novostavby i změny staveb v rámci území se zásadami zvýšené památkové ochrany

Podmínka: zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny a musí být respektováno harmonické měřítko a vztahy v krajině.

- Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení i činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, přípustným a popřípadě podmíněně přípustným využitím

- veškeré stavby a zařízení narušující krajinný ráz a dálkové pohledy na město

- veškeré stavby, zařízení a činnosti, které svými negativními vlivy na ŽP překračují za hranicí pozemku a/nebo areálu hygienické limity uvedené v příslušných právních předpisech

Podmínky prostorového uspořádání:

- novou zástavbu (vyjma oplocení) lze umístit minimálně 10 m od rozhraní volné krajiny a území určeného k zástavbě

- OBČANSKÉ VYBAVENÍ – tělovýchovná a sportovní zařízení	(OS)

Plochy pro stavby a zařízení sloužící tělovýchově a sportu.

Podmínky pro využití ploch:

- Hlavní využití:

- stavby pro sportovní a tělovýchovná zařízení a činnosti

- Přípustné využití:

- tělocvičny, fitcentra a tribuny

- garáže pro uživatele a návštěvníky

- plavecké bazény, koupaliště a kluziště

- sportovní a dětská hřiště, pobytové louky

- stavby a zařízení pro denní rekreaci obyvatel

- přírodní sportoviště, jezdecké a kynologické areály, cvičiště

- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře

- účelové komunikace a komunikace i cesty pro pěší či cyklisty (zpevněné i nezpevněné)

- dopravní infrastruktura související s hlavním či přípustným využitím a tech. infrastruktura

- odstavná a parkovací stání pro osobní automobily v souvislosti s hlavním či příp. využitím

- další stavby a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné se sportovními a tělovýchovnými funkcemi (hygienická zařízení, klubovny a šatny, půjčovny a servis sportovního vybavení)

- Podmíněně přípustné využití:

- stavby a činnosti v zastavitelných plochách Z44, Z45 u Rozkoše & Z47, Z52 ve Spytě

Podmínka: investor musí prokázat splnění hygienických limitů hluku dle příslušné legislativy.

- využití zastavitelných ploch Z47 & Z51

Podmínka: realizace podmiňujícího dopravního napojení.

- využití zastavitelných ploch Z44 & Z45

Podmínka: realizace veřejného prostranství v rozsahu dle platné legislativy.

- stavby pro bydlení (zejména služební či zaměstnanecké)

Podmínka: pouze jako provozní součást areálů.

- nové stavby občanského vybavení vyjma hlavního využití o zastavěné ploše do 300 m2

Podmínka: pouze jako provozní součást areálů.

- stavby pro rekreaci

Podmínka: pouze na zastavitelných plochách Z47, Z48, Z51 & Z52 ve Spytě.

- Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení i činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, přípustným a popřípadě podmíněně přípustným využitím

- veškeré stavby a zařízení narušující krajinný ráz a dálkové pohledy na město

- veškeré stavby, zařízení a činnosti, které svými negativními vlivy na ŽP překračují za hranicí pozemku a/nebo areálu hygienické limity uvedené v příslušných právních předpisech

Podmínky prostorového uspořádání:

- novou zástavbu (vyjma oplocení) lze umístit min. 10 m od rozhraní volné krajiny a území určeného k zástavbě (tato podm. se nevztahuje na využití plochy změny Z104a & Z104b).

- nová zástavba zastavitelných ploch Z47, Z48, Z51 & Z52 ve Spytě smí být o zastavěné ploše max. 200 m2, s nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, přičemž výška střešní římsy nepřesáhne 7 m a hřeben střechy 12 m nad stávající (rostlý) terén v nejnižším místě stavebního pozemku

- OBČANSKÉ VYBAVENÍ – hřbitovy	(OH)

Samostatně vymezené plochy určené k veřejnému pohřbívání s doprovodnou zelení a stavbami souvisejícími s provozem hřbitova.

Podmínky pro využití ploch:

- Hlavní využití:

- plochy pro pohřbívání (hřbitov, urnové háje, rozptylové louky)

- Přípustné využití:

- smuteční síně a hřbitovní kaple

- parkovací plochy pro uživatele a návštěvníky

- stavby a zařízení pro pohřbívání (hroby, hrobky, kolumbária)

- stavby pro skladování související s provozem hřbitova a pohřebnictvím

- technická infrastruktura související s hlavním nebo přípustným využitím

- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře

- účelové komunikace a komunikace i cesty pro pěší (zpevněné i nezpevněné)

- stavby a zařízení pro maloobchodní prodej či administrativu, které souvisejí s provozem hřbitova a pohřebnictvím

- Podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno

- Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a zařízení narušující krajinný ráz a dálkové pohledy na město

- veškeré stavby, zařízení i činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, přípustným a popřípadě podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny

- SMÍŠENÉ OBYTNÉ – centrální	(SC)

Plochy smíšené obytné v centrální části města využívané zejména pro bydlení v bytových domech a obslužnou sféru místního i nadmístního významu.

Podmínky pro využití ploch:

- Hlavní využití:

- polyfunkční stavby s převažující funkcí bydlení či občanské vybavenosti v centrální části sídla

- Přípustné využití:

- stavby pro bydlení v bytových i rodinných domech

- vestavěné garáže jako doplňující využití k funkci hlavní

- stavby a zařízení pro kulturu, vzdělávací a školící zařízení

- stavby pro sportovní a tělovýchovná zařízení, dětská hřiště

- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře

- stavby a zařízení občanského vybavení a služeb netvořící ucelené areály

- stavby a zařízení pro hromadnou rekreaci (vč. ubytovacích a stravovacích zařízení)

- účelové komunikace a komunikace i cesty pro pěší či cyklisty (zpevněné i nezpevněné)

- odstavná a parkovací stání pro osobní automobily v souvislosti s hlavním či příp. využitím

- dopravní infrastruktura související s hlavním nebo příp. využitím a technická infrastruktura

- Podmíněně přípustné využití:

- hromadné garáže a parkovací domy pro osobní automobily

- stavby, zařízení a činnosti drobné řemeslné a nerušící výroby

Společné podmínky: pouze jako integrovaná součást polyfunkčního objektu s převažující funkcí bydlení nebo občanské vybavenosti.

- Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a zařízení narušující krajinný ráz a dálkové pohledy na město

- veškeré stavby, zařízení i činnosti, které svými negativními vlivy na ŽP překračují za hranicí pozemku a/nebo areálu hygienické limity uvedené v příslušných právních předpisech

- veškeré stavby, zařízení i činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, přípustným a popřípadě podmíněně přípustným využitím a dále

- monofunkční stavby komerčního občanského vybavení o zastavěné ploše nad 200 m2

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny

- SMÍŠENÉ OBYTNÉ – městské	(SM)

Plochy smíšené obytné v městské zástavbě využívané zejména pro bydlení v bytových domech a obslužnou sféru místního významu.

Podmínky pro využití ploch:

- Hlavní využití:

- polyfunkční stavby s převažující funkcí bydlení, občanské vybavenosti či nerušící výroby

- Přípustné využití:

- stavby pro bydlení v bytových i rodinných domech, a to včetně doplňkových staveb

- stavby, zařízení a činnosti drobné řemeslné a nerušící výroby či skladování

- stavby a zařízení občanského vybavení a služeb

- stavby pro dopravní vybavenost území

- sportoviště a dětská hřiště

- vestavěné garáže jako doplňující využití k funkci hlavní

- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře

- účelové komunikace a komunikace i cesty pro pěší a cyklisty (zpevněné i nezpevněné)

- odstavná a parkovací stání pro osobní automobily v souvislosti s hlavním či příp. využitím

- dopravní infrastruktura související s hlavním nebo příp. využitím a technická infrastruktura

- Podmíněně přípustné využití:

- veřejná odstavná a parkovací stání pro osobní automobily

Podmínka: pouze v ploše změny Z103

- zástavba zastavitelné plochy Z10 v České Skalici

Podmínka: realizace navazující části podmiňujícího dopravního napojení Z11.

- stavby a činnosti v zastavitelných plochách Z12, Z29, Z30 & Z31 v České Skalici

Podmínka: investor musí prokázat splnění hygienických limitů hluku dle příslušné legislativy.

- využití zastavitelné plochy Z95

Podmínka: kolaudace kompletního protipovodňového opatření WK1. Realizace zemní hráze pod starým městem.

- Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a zařízení narušující krajinný ráz a dálkové pohledy na město

- veškeré stavby, zařízení i činnosti, které svými negativními vlivy na ŽP překračují za hranicí pozemku a/nebo areálu hygienické limity uvedené v příslušných právních předpisech

- veškeré stavby, zařízení i činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, přípustným a popřípadě podmíněně přípustným využitím a dále

- nové monofunkční stavby komerčního občanského vybavení o zastavěné ploše nad 300 m2

Podmínky prostorového uspořádání:

- novou zástavbu (včetně oplocení) lze umístit minimálně 25 m od okraje lesa (tato podmínka se nevztahuje na využití plochy změny Z103).

- novou zástavbu na rozhraní volné krajiny, vyjma oplocení, lze umisťovat minimálně 10 m od hranice volné krajiny a území určeného k zástavbě

- SMÍŠENÉ OBYTNÉ – venkovské	(SV)

Plochy smíšené obytné ve venkovské a příměstské zástavbě využívané zejména pro bydlení v rodinných domech (vč. domů a usedlostí s hospodářským zázemím), pro obslužnou sféru místního významu a nerušící výrobní činnosti.

Podmínky pro využití ploch:

- Hlavní využití:

- stavby pro bydlení v rodinných domech s případným hospodářským zázemím

- stavby, zařízení a činnosti drobné řemeslné a nerušící výroby či služeb

- Přípustné využití:

- účelové komunikace a komunikace i cesty pro pěší či cyklisty (zpevněné i nezpevněné)

- stavby a zařízení pro veřejné i komerční občanské vybavení místního významu

- garáže a další vedlejší stavby, jejichž funkce souvisí se stavbou hlavní

- stavby a zařízení pro samozásobitelskou zemědělskou činnost

- stavby pro rodinnou rekreaci

- sportovní a dětská hřiště

- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře

- odstavná a parkovací stání pro osobní automobily v souvislosti s hlavním či příp. využitím

- dopravní infrastruktura související s hlavním nebo příp. využitím a technická infrastruktura

- Podmíněně přípustné využití:

- stavby a činnosti na zastavitelné ploše Z46 ve Spytě a zast. ploše Z63 v Malé Skalici

Podmínka: investor musí prokázat splnění hygienických limitů hluku dle příslušné legislativy.

zástavba zastavitelných ploch Z85 & Z91

Podmínka: realizace podmiňujícího dopravního napojení.

- zástavba zastavitelných ploch Z73, Z75, Z76 & Z77

Podmínka: realizace navazující části podmiňujícího dopravního napojení Z79.

- zástavba zastavitelné plochy Z93a

Podmínka: realizace podmiňujícího dopravního napojení Z102.

- stavby a činnosti na zastavitelné ploše Z82 ve Zlíči

Podmínka: obytné stavby umísťovat nejméně 20 m od zastavitelné plochy Z83.

- stavby a činnosti na zastavitelných plochách Z80b ve Zlíči & Z101 v Ratibořicích

Podmínka: zástavba pouze vně ochranného pásma národní přírodní památky a v souladu s charakterem okolní zástavby.

- stavby a činnosti na zastavitelných plochách Z88 v Ratibořicích

Podmínka: zástavba pouze v souladu s charakterem okolní zástavby.

- zástavba bytovými domy s nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím

Podmínka: pouze v území mimo plochu Národní kulturní památky Babiččino údolí a mimo ploch na něj bezprostředně navazujících

- novostavby a změny staveb v rámci území se zásadami zvýšené památkové ochrany

Podmínka: zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny a musí být respektováno harmonické měřítko a vztahy v krajině.

- Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a zařízení narušující krajinný ráz a dálkové pohledy na město

- veškeré stavby, zařízení i činnosti, které svými negativními vlivy na ŽP překračují za hranicí pozemku a/nebo areálu hygienické limity uvedené v příslušných právních předpisech

- veškeré stavby, zařízení i činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, přípustným a popřípadě podmíněně přípustným využitím a dále stavby pro trvalé a dočasné bydlení v zastavitelné ploše Z101

Podmínky prostorového uspořádání:

- nová zástavba nebytového charakteru smí být o zastavěné ploše max. 200 m2, s nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, přičemž výška střešní římsy nepřesáhne 7 m a hřeben střechy 12 m nad stávající (rostlý) terén v nejnižším místě stavebního pozemku

- novou zástavbu (včetně oplocení) lze umístit minimálně 25 m od okraje lesa

- novou zástavbu zastavitelných ploch na rozhraní volné krajiny, vyjma oplocení a objektů souvisejících nebo podmiňujících bydlení nebo rekreaci do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, lze umisťovat minimálně 10 m od hranice volné krajiny a území určeného k zástavbě

- VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ	(PV)

Veřejně přístupné plochy bez omezení, které mají významnou prostorotvornou, komunikační a estetickou funkci, přičemž mohou zahrnovat i plochy veřejné zeleně.

Podmínky pro využití ploch:

- Hlavní využití:

- plochy veřejně přístupných pozemků – veřejných  prostranství (zejména náměstí a návsi)

- Přípustné využití:

- účelové a přístupové komunikace či cesty

- parkovací a odstavné plochy

- autobusové zastávky

- tržiště

- prvky drobné architektury a mobiliáře

- dětská hřiště, relaxační a oddychové plochy

- plochy systému sídelní veřejně přístupné zeleně

- občanské vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství

- komunikace i cesty pro pěší či cyklisty (zpevněné i nezpevněné)

- dopravní infrastruktura související s hlavním či přípustným využitím a tech. infrastruktura

- Podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno

- Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení i činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, přípustným a popřípadě podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny

- VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – veřejná zeleň	(ZV)

Plochy veřejné zeleně ve formě ucelených porostů, které v zástavbě plní funkci estetickou, zdravotně hygienickou, rekreační i přírodně stabilizační.

Podmínky pro využití ploch:

- Hlavní využití:

- plochy systému sídelní veřejně přístupné zeleně a parkově upravené lokality

- Přípustné využití:

- dopravní infrastruktura související s hlavním či přípustným využitím

- komunikace i cesty pro pěší či cyklisty (zpevněné i nezpevněné)

- účelové a přístupové komunikace či cesty

- drobné zpevněné plochy veřejně přístupné

- vodní plochy a toky

- prvky drobné architektury a mobiliáře

- sportovní a dětská hřiště, relaxační a oddychové plochy

- travnaté plochy s výsadbami vhodné druhové skladby (sadové a parkové úpravy)

- stavby a zařízení související se správou či údržbou sídelní veřejně přístupné zeleně

- stavby a zařízení občanské vybavenosti slučitelné s účelem ploch veřejné zeleně (tj. stavby doplňkové, které zvyšují kvalitu a využitelnost těchto ploch jako veřejného prostoru)

- Podmíněně přípustné využití:

- stavby a zařízení technické infrastruktury

Podmínka: investor stavby musí prokázat, že její alternativní realizace mimo plochy veřejné zeleně není z provozních důvodů reálná a/nebo by byly neúměrně navýšeny náklady na její provedení či údržbu a provoz.

- Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení i činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, přípustným a popřípadě podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- nová zástavba smí být o zastavěné ploše max. 25 m2 (podmínka se nevztahuje na využití plochy veřejné zeleně v areálu vily Čerych, kde není prostorové uspořádání stanoveno)

- DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – silniční	(DS)

Plochy dopravní infrastruktury silniční zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, tj. dálnic, silnic, místních i účelových komunikací, a dopravního vybavení území.

Podmínky pro využití ploch:

- Hlavní využití:

- stavby a zařízení pozemních komunikací, tj. dálnic, silnic I., II. i III. třídy, místních i účelových komunikací včetně pozemků, na nichž jsou umístěny

- součásti komunikace (např. náspy, zářezy, opěrné či protihlukové zdi a mosty, chodníky i izolační či doprovodná zeleň)

- Přípustné využití:

- autobusové zastávky

- čerpací stanice pohonných hmot

- zeleň doprovodná, ochranná a izolační

- veřejné odstavné a parkovací plochy

- technická infrastruktura kromě staveb pro odstraňování odpadů

- komunikace i cesty pro pěší či cyklisty (zpevněné i nezpevněné)

- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře

- doplňková zařízení obchodu, veřejného stravování a dalších služeb pro motoristy

- stavby pro další související dopravní zařízení a vybavení (servisy, opravny atp.)

- Podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno

- Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a zařízení narušující krajinný ráz a dálkové pohledy na město

- veškeré stavby, zařízení i činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, přípustným a popřípadě podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny

- DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – silniční místní	(DM)

Plochy místní dopravní infrastruktury zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, dopravního vybavení území a manipulační plochy lokálního významu.

Podmínky pro využití ploch:

- Hlavní využití:

- stavby a zařízení pozemních komunikací lokálního významu, tj. silnic, místních, účelových a přístupových komunikací včetně pozemků, na nichž jsou umístěny součásti komunikací (např. náspy, zářezy, opěrné zdi a mosty, chodníky i izolační či doprovodná zeleň)

- Přípustné využití:

- komunikace i cesty pro pěší či cyklisty (zpevněné i nezpevněné)

- veřejné odstavné a parkovací plochy

- autobusové zastávky

- garáže

- zeleň doprovodná, ochranná a izolační

- technická infrastruktura kromě staveb pro odstraňování odpadů

- stavby a zařízení související s provozem na pozemních komunikacích

- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře

- stavby a činnosti pro revitalizační opatření v krajině a protipovodňová opatření

- Podmíněně přípustné využití:

- realizace rozšíření komunikace Z102 v Zájezdě

Podmínka: zachování a/nebo revitalizace systému odvodu srážkových vod z území nad ulicí Maloskalickou.

- stavby dopravní infrastruktury - drážní

Podmínka: pouze podél východní hrany obvodu dráhy mezi km 11,850 a km 11,970 a při zachování obslužné komunikace podél obvodu dráhy.

- novostavby a změny staveb v rámci území se zásadami zvýšené památkové ochrany

Podmínka: zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny a musí být respektováno harmonické měřítko a vztahy v krajině.

- Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a zařízení narušující krajinný ráz a dálkové pohledy na město

- veškeré stavby, zařízení i činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, přípustným a popřípadě podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny

- DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – železniční	(DZ)

Plochy drah zahrnují zpravidla obvod dráhy, včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť i doprovodné zeleně a pozemků zařízení pro drážní dopravu.

Podmínky pro využití ploch:

- Hlavní využití:

- stavby a zařízení celostátní konvenční dráhy, regionálních drah a vleček

- Přípustné využití:

- stavby a zařízení k poskytování služeb souvisejících s provozováním drážní dopravy (železniční stanice, zastávky a další stavby pro odbavení cestujících vč. maloobchodního prodeje a veřejného stravování coby doplňkové aktivity péče o cestující, výpravní budovy a odstavné koleje, čerpací stanice, technologické vybavení, manipulační plochy atp.)

- místní a účelové komunikace

- skladové a manipulační plochy

- zeleň doprovodná, ochranná a izolační

- železniční překladiště a nákladové obvody

- stavby pro dočasné ubytování zaměstnanců

- technická infrastruktura nevylučující hlavní a přípustné využití

- stavby pro administrativu, správu a provoz železniční dopravy

- komunikace i cesty pro pěší či cyklisty (zpevněné i nezpevněné)

- dopravní infrastruktura související s hlavním či přípustným využitím

- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře

- stavby a zařízení pro skladování související s provozem železniční dopravy

- stavby a činnosti pro revitalizační opatření v krajině a protipovodňová opatření

- vodohospodářské stavby na vodních tocích protínajících plochy dráhy vč. jejich údržby

- odstavná a parkovací stání (vč. krytých) pro osobní i nákladní automobily, speciální vozidla

- stavby a zařízení pro nakládání s odpady (třídírny, překladiště atp.) související s provozem železniční dopravy

- Podmíněně přípustné využití:

- stavby pro bydlení (zejména služební či zaměstnanecké)

Podmínka: pouze jako provozní součást areálů.

- Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení i činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, přípustným a popřípadě podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny

- TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – inženýrské sítě	(TI)

Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení technického vybavení.

Podmínky pro využití ploch:

- Hlavní využití:

- stavby, zařízení i vedení technického vybavení (vodovody i vodojemy, kanalizace i čistírny odpadních vod, trafostanice a energetická přenosová soustava, komunikační vedení a elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, zásobníky a rozvody plynu, teplovody atp.)

- Přípustné využití:

- místní a účelové komunikace

- stavby pro technologické vybavení

- zeleň doprovodná, ochranná a izolační

- skladové a manipulační plochy, provozní nádrže

- garáže pro osobní, nákladní a speciální vozidla i mechanizaci

- komunikace i cesty pro pěší či cyklisty (zpevněné i nezpevněné)

- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře

- stavby a činnosti pro revitalizační opatření v krajině a protipovodňová opatření

- stavby pro řemeslnou výrobu a služby související se správou technického vybavení

- odstavná a parkovací stání pro osobní i nákladní automobily, spec. vozidla a mechanizaci

- stavby související se správou či provozem technického vybavení, vč. staveb pro skladování

- Podmíněně přípustné využití:

- stavby a zařízení pro nakládání s odpady

Podmínka: povolení nakládání s odpady dle příslušných právních předpisů.

- stavby a činnosti na zastavitelné ploše Z89 v České Skalice

Podmínka: investor musí prokázat splnění hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru nejbližší obytné zástavby dle příslušných právních předpisů.

- Nepřípustné využití:

- veškeré nové stavby a zařízení narušující krajinný ráz a dálkové pohledy na město

- veškeré stavby, zařízení i činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, přípustným a popřípadě podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny

- VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – lehký průmysl	(VL)

Plochy sloužící k umístění staveb a zařízení pro výrobu, skladování a manipulaci s materiály, jejichž nároky na přepravu nevyvolávají přetížení místní dopravy a případný negativní vliv jejich technologií nebo činností nezasahuje mimo hranice areálu či pásmo hygienické ochrany.

Podmínky pro využití ploch:

- Hlavní využití:

- stavby a zařízení pro průmyslovou výrobu bez negativních účinků na životní prostředí (kdy negativní vlivy z technologií a souvisejících činností nepřesahují hranice pozemku a/nebo areálu a/nebo hranice pásma hygienické ochrany vymezeného dle platné legislativy)

- Přípustné využití:

- stavby a zařízení pro drobnou a řemeslnou výrobu, servisy, opravny stavby pro skladování

- odstavná a parkovací stání pro osobní i nákladní automobily, spec. vozidla a mechanizaci

- dopravní infrastruktura související s hlavním či přípustným využitím a tech. infrastruktura

- stavby pro administrativu a provoz související s hlavním nebo přípustným využitím

- místní a účelové komunikace

- čerpací stanice pohonných hmot

- zeleň doprovodná, ochranná a izolační

- komunikace i cesty pro pěší či cyklisty (zpevněné i nezpevněné)

- stavby a zařízení pro veřejné i komerční občanské vybavení a služby

- garáže pro osobní i nákladní automobily, speciální vozidla a mechanizaci

- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře

- Podmíněně přípustné využití:

- stavby a zařízení, jejichž vlivy technologií a souvisejících činností nezvyšují za hranicemi areálu stávající zatížení území

Podmínka: pouze na stávajících stabilizovaných plochách výroby.

- zástavba zastavitelné plochy Z58b

Podmínka: realizace podmiňujícího dopravního napojení Z61.

- stavby pro bydlení (zejména služební či zaměstnanecké)

Podmínka: pouze jako provozní součást staveb nebo areálů.

- stavby a zařízení pro nakládání s odpady

Podmínka: pouze jako provozní součást staveb či areálů a v souladu s přísl. legislativou.

- Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení i činnosti, které svými negativními vlivy na ŽP překračují za hranicí pozemku a/nebo areálu hygienické limity uvedené v příslušných právních předpisech, a to vyjma staveb a zařízení podmínečně přípustných

- veškeré stavby, zařízení i činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, přípustným a popřípadě podmíněně přípustným využitím

- veškeré nové stavby a zařízení narušující krajinný ráz a dálkové pohledy na město

Podmínky prostorového uspořádání:

- novou zástavbu lze umístit min. 10 m od rozhraní volné krajiny a území určeného k zástavbě

- nové stavby v plochách změn Z58a & Z58b realizovat v přímé vazbě na zastavěné území

- VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – drobná a řemeslná výroba	(VD)

Plochy sloužící k umístění staveb a zařízení malovýroby, drobné a řemeslné nebo přidružené výroby netovárního charakteru i nevýrobních služeb, které nevyvolávají zvýšené nároky na dopravu a případný negativní vliv jejich technologií a činností nezasahuje mimo hranice areálu.

Podmínky pro využití ploch:

- Hlavní využití:

- stavby a zařízení pro drobnou a řemeslnou výrobu netovárního charakteru

- Přípustné využití:

- dopravní infrastruktura související s hlavním či přípustným využitím a tech. infrastruktura

- stavby pro administrativu a provoz související s hlavním nebo přípustným využitím

- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře

- stavby a zařízení pro veřejné i komerční občanské vybavení a služby

- komunikace i cesty pro pěší či cyklisty (zpevněné i nezpevněné)

- odstavná a parkovací stání pro osobní i nákladní automobily

- stavby a zařízení pro skladování, servisy a opravny

- zeleň doprovodná, ochranná a izolační

- čerpací stanice pohonných hmot

- místní a účelové komunikace

- Podmíněně přípustné využití:

- stavby pro bydlení (zejména služební či zaměstnanecké)

Podmínka: pouze jako provozní součást staveb nebo areálů.

- zástavba zastavitelné plochy Z62

Podmínka: realizace podmiňujícího dopravního napojení.

- stavby a činnosti v zastavitelné ploše Z62 v Malé Skalici a zast. ploše Z53 ve Spytě

Podmínka: investor musí prokázat splnění hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru nejbližší obytné zástavby dle příslušných právních předpisů.

- Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení i činnosti, které svými negativními vlivy na ŽP překračují za hranicí pozemku a/nebo areálu hygienické limity uvedené v příslušných právních předpisech

- veškeré stavby, zařízení i činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, přípustným a popřípadě podmíněně přípustným využitím

- veškeré stavby a činnosti narušující krajinný ráz a dálkové pohledy na město

Podmínky prostorového uspořádání:

- novou zástavbu lze umístit min. 10 m od rozhraní volné krajiny a území určeného k zástavbě

- VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – zemědělská výroba	(VZ)

Samostatně vymezené plochy stavby, zařízení i činnosti zemědělské výroby.

Podmínky pro využití ploch:

- Hlavní využití:

- stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat a pro další provozy živočišné výroby (příprava a

- skladování produktů živočišné výroby,

- krmiv, steliva, prostředků výživy atp.)

- stavby a zařízení pro pěstování rostlin a pro další provozy rostlinné výroby

- Přípustné využití:

- stavby pro doplňkové veřejné i komerční občanské vybavení související s hlavním využitím

- odstavná a parkovací stání pro osobní i nákladní automobily, spec. vozidla a mechanizaci

- dopravní infrastruktura související s hlavním či přípustným využitím a tech. infrastruktura

- stavby pro skladování a přípravu přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů

- stavby pro administrativu a provoz související s hlavním nebo přípustným využitím

- stavby a zařízení pro skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby

- plochy zeleň doprovodná, ochranná a izolační, okrasné a ovocné školky, zahradnictví

- stavby pro přidruženou drobnou a řemeslnou výrobu netovárního charakteru

- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře

- garáže pro osobní i nákladní automobily, speciální vozidla a mechanizaci

- komunikace i cesty pro pěší či cyklisty (zpevněné i nezpevněné)

- skladové a manipulační plochy, provozní nádrže

- stavby a zařízení pro zemědělské služby

- místní a účelové komunikace

- Podmíněně přípustné využití:

- stavby pro bydlení (zejména služební či zaměstnanecké)

Podmínka: pouze jako provozní součást staveb nebo areálů.

- stavby a zařízení pro nakládání s odpady

Podmínka: pouze jako provozní součást staveb či areálů a v souladu s přísl. legislativou.

- bioplynová stanice

Podmínka: Výroba zajištěna výhradně zpracováním zemědělských produktů a bioodpadu.

- Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a zařízení narušující krajinný ráz a dálkové pohledy na město

- veškeré stavby, zařízení i činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, přípustným a popřípadě podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- novou zástavbu lze umístit min. 10 m od rozhraní volné krajiny a území určeného k zástavbě

- PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ	(ZS)

Plochy sídelní zeleně v zastavěném i v nezastavěném území, a to s omezenou přístupností, které nejsou začleněny do ploch jiného způsobu využití. Mohou být součástí územních systémů ekologické stability (ÚSES) vymezených v rámci zastavěného území.

Podmínky pro využití ploch:

- Hlavní využití:

- samostatně vymezené zahrady, ovocné sady a louky (oplocené i neoplocené)

- samostatně vymezené plochy zeleně občanské vybavenosti a výroby

- Přípustné využití:

- vodní plochy a toky

- trvalé travní porosty

- břehové porosty vodních ploch a toků

- stavby a zařízení technické infrastruktury

- dětská hřiště a soukromá nekrytá sportoviště

- veřejně přístupné plochy zeleň ochranné a izolační

- plochy pro pěstování ovoce, zeleniny a okrasných rostlin

- stavby související se správou a údržbou zahrad, ovocných sadů a luk

- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře

- účelové komunikace a komunikace i cesty pro pěší či cyklisty (zpevněné i nezpevněné)

- stavby, zařízení a/nebo jiná opatření, které lze v souladu s jejich charakterem umísťovat v nezastavěném území dle příslušného právního předpisu (vyjma staveb nepřípustných, respektive staveb uvedených v kapitole 6.3. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití této dokumentace)

- Podmíněně přípustné využití:

- soukromé bazény a odstavná či parkovací stání pro osobní automobily uživatelů území

Podmínka: pouze v zastavěném území nebo plochách změn.

- novostavby a změny staveb v rámci území se zásadami zvýšené památkové ochrany

Podmínka: zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny a musí být respektováno harmonické měřítko a vztahy v krajině.

- Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení i činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, přípustným a popřípadě podmíněně přípustným využitím a veškeré stavby, zařízení a jiná opatření, jež omezují funkčnost vymezených územních systémů ekologické stability (ÚSES)

Podmínky prostorového uspořádání:

- nová zástavba smí být o zastavěné ploše max. 25 m2

- PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ	(W)

Koryta vodních toků, rybníky, umělé a upravené vodní plochy i další vodní nádrže, které plní funkce vodohospodářské, ekologicko-stabilizační, estetické, sportovně rekreační i hospodářské a zároveň jsou významnými krajinnými prvky. Mohou být součástí územních systémů ekologické stability (ÚSES).

Podmínky pro využití ploch:

- Hlavní využití:

- vodní toky a plochy přirozené, upravené i umělé, a to s funkcemi ekologicko-stabilizačními, estetickými a vodohospodářskými

- Přípustné využití:

- vodní plochy a toky s funkcemi sportovně rekreačními a hospodářskými

- stavby a zařízení určené pro vodohospodářské využití a stavby související

- stavby a činnosti pro revitalizační opatření v krajině a protipovodňová opatření

- břehové porosty vodních ploch a toků

- zavodněně a suché rýhy

- stavby a zařízení pro údržbou vodních toků a vodních děl

- stavby a zařízení určené pro rekreační vodní dopravu (např. přístavní mola a kotviště)

- účelové komunikace a komunikace i cesty pro pěší či cyklisty (zpevněné i nezpevněné)

- dopravní infrastruktura související s hlavním či přípustným využitím (např. mosty, lávky, opěrné zdi atp.), technická infrastruktura

- výústní objekty liniových staveb technické infrastruktury odvádějící přečištěné odpadní vody a dešťové vody do vodního toku

- stavby, zařízení a/nebo jiná opatření, které lze v souladu s jejich charakterem umísťovat v nezastavěném území dle příslušného právního předpisu (vyjma staveb nepřípustných, respektive staveb uvedených v kapitole 6.3. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití této dokumentace)

- Podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno

- Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení i činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, přípustným a popřípadě podmíněně přípustným využitím a veškeré

- stavby, zařízení a jiná opatření, jež omezují funkčnost vymezených územních systémů ekologické stability (ÚSES)

Podmínky prostorového uspořádání:

- nové stavby související se správou a údržbou smí být o zastavěné ploše max. 25 m2

- PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ	(NZ)

Samostatně vymezené plochy sloužící k hospodaření na zemědělské půdě, primárně využívané jako orná půda, pastviny či sady a zahrady, které jsou jednou z hlavních složek kulturní krajiny v rámci životního prostředí.

Podmínky pro využití ploch:

- Hlavní využití:

- plochy zemědělsky využívané (orná půda, trvalé travní porosty, sady a zahrady)

- Přípustné využití:

- účelové komunikace a polní cesty

- prvky drobné architektury a mobiliáře

- plochy rychle rostoucích dřevin (dle registru půdy)

- revitalizační opatření v krajině a protierozní prvky přírody

- komunikace i cesty pro pěší či cyklisty (zpevněné i nezpevněné)

- travní, keřové či stromové porosty i stromořadí, remízy a porosty mezí

- stavby a zařízení melioračních opatření (zavlažovací a odvodňovací zařízení)

- zavodněné i suché rýhy, drobné vodní plochy či toky, mokřady a břehové porosty

- stavby, zařízení a činnosti snižující ohrožení území živelnými nebo jinými pohromami

- stavby, zařízení a/nebo jiná opatření, které lze v souladu s jejich charakterem umísťovat v nezastavěném území dle příslušného právního předpisu (vyjma staveb nepřípustných, respektive staveb uvedených v kapitole 6.3. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití této dokumentace)

- Podmíněně přípustné využití:

- dopravní infrastruktura související s hlavním nebo příp. využitím a technická infrastruktura

Podmínka: při realizací záměru budou respektovány hodnoty území i krajinný ráz a budou minimalizovány škody na zemědělském půdním fondu. Konkrétní podoba i umístění stavby, zařízení a/nebo opatření podléhá odsouhlasení příslušným orgánem ochrany ZPF.

- Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení i činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, přípustným a popřípadě podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny

- PLOCHY LESNÍ	(NL)

Plochy pozemků plnících funkci lesa i lesy na nelesní půdě, zastávající funkci hospodářskou, vodohospodářskou, rekreační, estetickou, půdoochrannou a ekologicko-stabilizační. Jsou obecně významným krajinným prvkem a mohou být součástí územních systémů ekologické stability (ÚSES).

Podmínky pro využití ploch:

- Hlavní využití:

- lesní porosty pro hospodářské účely

- lesní porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny

- Přípustné využití:

- ostatní stromové porosty

- lesnické účelové komunikace

- prvky drobné architektury a mobiliáře

- stavby a zařízení lesního hospodářství

- komunikace i cesty pro pěší či cyklisty (zpevněné i nezpevněné)

- travní, keřové či stromové porosty i stromořadí, remízy a porosty mezí

- vodní plochy a toky, mokřady, zavodněné i suché rýhy v přírodě blízkém stavu

- Podmíněně přípustné využití:

- stavby, zařízení a/nebo jiná opatření, které lze v souladu s jejich charakterem umísťovat v nezastavěném území dle příslušného právního předpisu (vyjma staveb nepřípustných, respektive staveb uvedených v kapitole 6.3. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití této dokumentace)

Podmínka: maximální zohlednění vymezeného ÚSES a zachování jeho funkčnosti.

- dopravní infrastruktura související s hlavním nebo příp. využitím a technická infrastruktura

Podmínka: při realizací záměru nebude výrazně narušena přírodní funkce a/nebo charakter plochy lesní a budou respektovány hodnoty území i krajinný ráz. Požaduje se minimální zásah do prvků ÚSES.

- Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení i činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, přípustným a popřípadě podmíněně přípustným využitím a veškeré

- stavby, zařízení a jiná opatření, jež omezují funkčnost vymezených územních systémů ekologické stability (ÚSES)

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny

- PLOCHY PŘÍRODNÍ 	(NP)

Plochy zeleně udržované v přírodě blízkém stavu zahrnují zejména krajinnou zeleň, lesní porosty, vodní plochy i části zemědělského půdního fondu a mohou plnit funkci prvků ÚSES. Souhrnně vytvářejí podmínky pro komplexní ochranu přírody a krajiny. Zastávají také funkce protierozní, estetické i rekreační.

Podmínky pro využití ploch:

- Hlavní využití:

- plochy zvláště chráněných částí přírody a prvky ÚSES

- Přípustné využití:

- protierozní prvky přírody

- prvky drobné architektury a mobiliáře

- břehové porosty vodních ploch a toků

- dřevěné stavby pro mysliveckou činnost (posedy, krmelce atp.)

- travní, keřové či stromové porosty i stromořadí, remízy a porosty mezí

- vodní plochy a toky, mokřady, zavodněné i suché rýhy v přírodě blízkém stavu

- stavby, zařízení a/nebo jiná opatření, které lze v souladu s jeho charakterem umísťovat v nezastavěném území dle příslušného právního předpisu (vyjma staveb nepřípustných, respektive staveb uvedených v kapitole 6.3. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití této dokumentace)

- Podmíněně přípustné využití:

- komunikace i cesty pro pěší či cyklisty, které nenarušují a neomezují hlavní využití

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura, která nenaruší a neomezí hlavní využití:

Společné podmínky: při realizací záměru nebude výrazně narušena přírodní funkce a/nebo charakter plochy a budou respektovány hodnoty území i krajinný ráz. Požaduje se minimální zásah do prvků ÚSES.

- Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení i činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, přípustným a popřípadě podmíněně přípustným využitím a veškeré

- stavby, zařízení a jiná opatření, jež omezují funkčnost vymezených územních systémů ekologické stability (ÚSES)

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny

- PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	(NS)

Samostatně vymezené nezastavěné plochy s polyfunkčním využitím území, jež zahrnují zvláště plochy krajinné zeleně, oblasti skalnaté, zpevněné, zatravněné i nezatravněné, mokřady, ostatní nezemědělské i zemědělské plochy, kde přírodní ekosystémy jsou v rovnocenném postavení s hospodářským využíváním.

Podmínky pro využití ploch:

- Hlavní využití:

- plochy s převažující přírodní funkcí, které zahrnují krajinnou zeleň

- Přípustné využití:

- účelové komunikace a polní cesty

- prvky drobné architektury a mobiliáře

- revitalizační opatření v krajině a protierozní prvky přírody

- komunikace i cesty pro pěší či cyklisty (zpevněné i nezpevněné)

- travní,

- keřové či stromové porosty i stromořadí, remízy a porosty mezí

- zavodněné i suché rýhy, drobné vodní plochy či toky, mokřady a břehové porosty

- plochy zemědělsky využívané (zejména TTP a pastviny, v omezeném rozsahu i orná půda)

- stavby, zařízení a/nebo jiná opatření, které lze v souladu s jejich charakterem umísťovat v nezastavěném území dle příslušného právního předpisu (vyjma staveb nepřípustných, respektive staveb uvedených v kapitole 6.3. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití této dokumentace)

- Podmíněně přípustné využití:

- dopravní infrastruktura související s hlavním nebo příp. využitím a technická infrastruktura

Podmínka: při realizací záměru budou respektovány hodnoty území i krajinný ráz a budou minimalizovány možné škody na zemědělském půdním fondu. Konkrétní podoba i umístění stavby, zařízení a/nebo opatření podléhá odsouhlasení příslušným orgánem ochrany ZPF. Požaduje se minimální zásah do prvků ÚSES.

- Nepřípustné využití:

  - veškeré stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, přípustným a popřípadě podmíněně přípustným využitím a veškeré stavby, zařízení a jiná opatření, jež omezující funkčnost vymezených územních systémů ekologické stability (ÚSES)

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny

- Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Plochy pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a plochy asanací jsou vyznačeny ve Výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (I.2 - c).

  - veřejně prospěšnÉ stavbY, pro které lze práva k pozemkům a stavbám ODEJMOUT ČI OMEZIT

Územní plán vymezuje následující VPS, pro než lze práva k pozemkům a stavbám odejmout či omezit. Jejich označení se shoduje s Výkresem veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (I.2 - c).

Dopravní infrastruktura … WD:

WD1	Propojení silnic III/3049 a III/30418 za mostem ve Zlíči

WD2	Místní komunikace pro zástavbu Nad Pivovarem

WD3	Stanoviště linkových autobusů

WD4	Víceúčelové parkoviště se stanovištěm linkových autobusů u nádraží

WD5	Obslužná komunikace pro areál Skaličanu a.s. ze silnice III/28417

WD6	Systém obslužných komunikací pro průmyslovou zónu Na Volovnici

WD7	Pěší propojení částí Česká Skalice a Zlíč podél III/3049

Technická infrastruktura … WT:

WT1	Koridor pro přeložku VTL plynovodu Česká Skalice (TP1A), vč. areálu RS Česká Skalice (TR1)

WT2	Výtlačný řad kanalizace Malá Skalice - Vestec

WT3	Výtlačný vodovodní řad na vodojem V Sadech

WT4 	Připojení a plynofikace části Spyta

WT5 	Výtlačná kanalizace Zlíč - Žernov

WT6	Dešťová kanalizace z lokality „Nad Pivovarem“ do přivaděče Úpy

  - vpo, pro kterÁ lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Územní plán vymezuje následující VPO, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Jejich označení se shoduje s Výkresem veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (I.2 - c).

Snižování ohrožení v území povodněmi a jinými katastrofami … WK:

WK1	Realizace zemní hráze pod starým městem, včetně cyklostezky v koruně hráze

Zvyšování retenčních schopností území … WR:

WR1	Realizace vodní nádrže pod „Bahýnkem“

Založení skladebných částí systému ekologické stability … WU:

WU1	Realizace částí regionálního biokoridoru RBK RK 769

WU2 	Realizace části lokálního biokoridoru LBK1

  - SEZNAM StavbY a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, pro NĚŽ lze práva ke stavbám i pozemkům vyvlastnit

V řešeném území nejsou vymezovány stavby ani opatření k zajišťování obrany či bezpečnosti státu.

  - asanacE ÚZEMÍ, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

V řešeném území nejsou vymezovány žádné plochy pro asanaci (ozdravění) území.

- Vymezení VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO NĚŽ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ DLE § 8 Katastrálního zákona

  - VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Územní plán nevymezuje žádné VPS, pro které lze uplatnit předkupní právo.

  - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÁ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Veřejná prostranství … PP:

PP1 … Realizace veřejného prostranství - parku při zaústění Babiččina údolí do České Skalice

- ve prospěch:  	Město Česká Skalice

- katastrální území:	Česká Skalice

- dotčené pozemky:

- 1251/5, 1251/6, 1251/7, 1251/8, 1252/1, 1253/5, 1253/6, 1254/30, 1254/31, 1256, 1257, 1240/10, 1244, 1252/3, 1253/3, 1255/2, 1255/4

PP2 … Realizace veřejného prostranství - parku v nivě Úpy pod maloskalickým kostelem

- ve prospěch:  	Město Česká Skalice

- dotčené pozemky:

- katastrální území: 	Česká Skalice

- dotčené pozemky:	1356/1, 1356/17, 1356/27, 1356/31, 1356/32, 1356/45

- katastrální území: 	Malá Skalice

- dotčené pozemky:	87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 117/6, 121/1

- stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

Územní plán Česká Skalice nestanovuje žádná kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

- Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

Plochy a koridory územních rezerv jsou v grafické části ÚP vyznačeny ve Výkresu základního členění území (I.2 - a) a v Hlavním výkresu (I.2 - b1).

Plochy územních rezerv:

R02 	Územní rezerva (ÚR) pro sportovně rekreační přístaviště

- výměra: cca 5,17 ha

- podmínka:

- Prověřit reálnost záměru zřízení sportovně rekreačního přístaviště v ploše územní rezervy R02 studii proveditelnosti.

R03	ÚR pro rozvoj bydlení v RD v lokalitě záhybu Ovčácké cesty nad Malou Skalicí a Zájezdem

- výměra: cca 1,65 ha

- podmínka: Po využití zastavitelné plochy Z64a. Zástavba mimo ochranné pásmo nadzemního vedení VVN a mimo bezpečnostní pásmo vysokotlakého plynovodu.

R04	ÚR pro rozvoj bydlení v rodinných domech v lokalitě pod Chládkovým kopcem nad Malou Skalicí

- výměra: cca 10,79 ha

- podmínka: Po využití zastavitelné plochy Z64a. Zástavba mimo ochranné pásmo nadzemního vedení VVN a mimo bezpečnostní pásmo vysokotlakého plynovodu.

R05	Územní rezerva pro rozvoj bydlení v rodinných domech v lokalitě nad hřbitovem v Malé Skalici

- výměra: cca 2,50 ha

- podmínka: Prověřit po využití zastavitelné plochy Z67.

R06	Územní rezerva pro rozvoj bydlení v rodinných domech v lokalitě Nad Pivovarem

- výměra: cca 2,87 ha

- podmínka: Prověřit po využití zastavitelných ploch Z22, Z25 & Z26.

R07	Územní rezerva pro plochu zahrádkářské kolonie v lokalitě pod Skaličanem

- výměra: cca 1,71 ha

- podmínka: Prověřit proveditelnost záměru.

R08	Územní rezerva pro plochu smíšenou obytnou - městskou v Jiráskově ulici severně hřbitova

- výměra: cca 0,81 ha

- podmínka: Prověřit po využití zastavitelných ploch Z27 & Z29.

R09	Územní rezerva pro rozvoj bydlení v rodinných domech v lokalitě Pod Vinicí

- výměra: cca 0,84 ha

- podmínka: Prověřit po využití zastavitelné plochy Z69.

R10	Územní rezerva pro rozvoj bydlení v rodinných domech v lokalitě Zájezd pod Maloskalickou ul.

- výměra: cca 1,29 ha

- podmínka: Prověřit po využití zastavitelné plochy Z93a.

R11	Územní rezerva pro plochu výroby a skladování - lehký průmysl západně závodu Agro

- výměra: cca 0,29 ha

- podmínka: Prověřit po využití zastavitelných ploch Z58a, Z58b & Z59 v návaznosti na obslužnou komunikaci Z61.

R12	Územní rezerva pro plochu výroby a skladování - lehký průmysl v lokalitě za Farmetem

- výměra: cca 7,47 ha

- podmínka: Prověřit po využití zast. plochy Z58b ve vazbě na obslužnou komunikaci Z61.

R13	Koridor územní rezervy pro modernizaci a elektrifikaci celostátní železniční trati č. 032 (DZ1r)

- výměra: cca 33,25 ha

- podmínka: Prověřit reálnost modernizace a elektrifikace trati dle studie proveditelnosti.

- VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI

Plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci, jsou v grafické části územního plánu vyznačeny ve Výkresu základního členění území (I.2 - a).

Plochy, v nichž je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci:

DP3	zastavitelná plocha Z69

- dotčené parcely: katastrální území Malá Skalice; p.č.: 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 141/9, 191/1.

- výměra: cca 0,87 ha

- důvod: Zajištění dopravní a technické obslužnosti celého zastavitelného území.

DP4	zastavitelná plocha Z102 včetně souběžné komunikace

- dotčené parcely: katastrální území Malá Skalice; p.č.: 310/19, 310/20, 310/21, 310/22, 310/24, 310/29, 310/36, 310/39, 310/40 & katastrální území Zájezd u České Skalice; p.č.: 496/1, 498/2, 498/3, 508/2.

- výměra: cca 0,23 ha

- důvod: Zajištění dopravní a technické obslužnosti přilehlého zastavitelného území a území údolní nivy Úpy za závodem Farmet a.s. Řešení odvodu srážkových vod ze svahu částí Zájezd a Malá Skalice.

DP5	zastavitelné plochy Z06 & část Z07 + plocha změny v krajině N01 včetně přilehlých komunikací

- dotčené parcely: katastrální území Česká Skalice; p.č.: 348/4, 1371, 1372/4, 1372/5, 1372/6, 1372/7, 1372/9, 1372/10, 1372/11, 1372/12, 1372/13, 1372/14, 1372/15, 1372/16, 1372/17, 1372/18, 1372/26, 1373/7, 1549/7.

- výměra: cca 3,33 ha

- důvod: Zajištění dopravní a technické obslužnosti celého zastavitelného území, vymezení plochy veřejné zeleně.

DP6	zastavitelné plochy Z47 & Z51

- dotčené parcely: katastrální území Česká Skalice; p.č.: 1585/1, 1586, 1587, 1588, 1589 & katastrální území Spyta; p.č.: 74/1, 74/2, 78/2, 80/2, 86/1, 86/2.

- výměra: cca 1,13 ha

- důvod: Zajištění dopravní a technické obslužnosti celého zastavitelného území.

DP7	zastavitelná plocha Z85

- dotčené pozemky: katastrální území Zlíč; p.č.: 287/1, 290/5, 319/2, 319/3, 319/7, 319/8, 319/12, 320, 321, 444/4, 444/17, 444/18, 444/19, 444/20, 444/21, 455/2, 455/8.

- výměra: cca 1,55 ha

- důvod: Zajištění dopravní a technické obslužnosti celého zastavitelného území.

- Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Plochy, v nichž je rozhodování o změnách v území možné pouze s využitím zpracovaného územně plánovacího podkladu v podobě územní studie, o níž byla data vložena do evidence územně plánovací činnosti, jsou v grafické části ÚP vyznačeny zejména ve Výkresu základního členění území (I.2 - a).

ÚS1

lokalita Nad Pivovarem

plochy změn: Z21a, Z23, Z24a, Z24b, Z33, Z34a, Z34b, Z34c, Z35, Z21b-II, Z22-II, Z25-II, Z26-II

plochy změn v krajině: N06 & N20

plochy územních rezerv: R06

- výměra: cca 14,39 ha

- důvod: Zajištění dopravní i technické obslužnosti, posouzení krajinného rázu, odvodnění celého zastavitelného území, vymezení plochy veřejné zeleně.

- STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)

Zastavitelné plochy se stanoveným pořadím změn v území (etapizace) jsou v grafické části územního plánu vyznačeny ve Výkresu pořadí změn v území (etapizace) (I.2 - d).

Ke stavebním činnostem vedoucím k využití ploch změn zařazených do 2. etapy je možno přikročit až po přiměřeném naplnění korelativních zastavitelných ploch 1. etapy. Za příslušné vyčerpání se pro účely tohoto územního plánu považuje nabytí právní moci stavebních povolení nebo ohlášení staveb definovaných v hlavním využití příslušné funkční plochy s RZV, a to minimálně v rozsahu 70% celkové kapacity souvztažných ploch 1. etapy.

Územní plán stanovuje zastavitelné plochy s možností jejich využití v 2. etapě:

Zastavitelná plocha Z21b	...	Podmínka: Využití zastavitelných ploch Z21a & Z33

Zastavitelné plochy Z22	...	Podmínka: Využití zastavitelných ploch Z21a, Z33, Z34a, Z34b & Z34c

Zastavitelná plocha Z25		...	Podmínka: Využití zastavitelné plochy Z35

Zastavitelná plocha Z26		...	Podmínka: Využití zastavitelné plochy Z27

Zastavitelná plocha Z55b	...	Podmínka: Využití zastavitelné plochy Z55a

Zastavitelné plochy Z95 & Z96	 ...	 Podmínka:	kolaudace kompletního protipovodňového opatření WK1. Realizace zemní hráze pod starým městem.

- Údaje o počtu STRAN územního plánu ČESKÁ SKALICE a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Územní plán Česká Skalice, ve znění po vydané Změně č. 1, obsahuje (bez odůvodnění ÚP) 58 stran formátu A4 textové části, 5 výkresů grafické části (na 9 tištěných listech) a 1 schéma vymezení ÚSES:

I.2 – a 	Výkres základního členění územ	(tištěná forma na listech „A“ a „B“) 		1 : 5 000

I.2 – b1	Hlavní výkres		(tištěná forma na listech „A“ a „B“)	1 : 5 000

I.2 – b2	Výkres koncepce veřejné infrastruktury 	(tištěná forma na listech „A“ a „B“)	1 : 5 000

I.2 – c	Výkres VPS, opatření a asanací 	(tištěná forma na listech „A“ a „B“)		1 : 5 000

I.2 – d 	Výkres pořadí změn v území (etapizace)		1 : 10 000

I.2 – s 	Schéma vymezení ÚSES		1 : 10 000

Územní studie byla zpracována a data o ní vložena do evidence územně plánovací činnosti v červnu 2021. Tím byla splněna lhůta omezující využitelnost území, kterou primární územní plán stanovil na 4 roky od nabytí své účinnosti.

Tato definice se nevztahuje na zastavitelné plochy Z95 & Z96, jejichž využití je podmíněno kolaudací kompletního protipovodňového opatření, respektive realizací zemní hráze pod starým městem.